ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 58, Св. I, Геология и геофизика, 2015

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 58, Part I, Geology and Geophysics, 2015

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ БУРОВЫХ РАБОТ

Цэвээнжав, Ж.1, Дугэржав, Л.2, Наранбат, М.3, Чинбат, Ч.4, Тувшинбаяр, Д.5, Ганбаатар, П.6, Улзийсайхан, О.7

1 МГУНиТ, Буровая ассоциация Монголии, btseveen2003@yahoo.com

2 Посольство Монголии в Болгарии, dugeree_mn@yahoo.com,

3 Буровая ассоциация Монголии, naranbat_0502@yahoo.com

4 КОО “Монзол”, monzol55@yahoo.com, tuvshinbayar@erdenetmc.mn

5 ГРП ГОК Эрдэнэт, tuvshinbayar@erdenetmc.mn

6 КОО “Тананимпекс” prv_ganbaa@yahoo.com,

7 Стамбульский университет, Турция, olzii_mt@yahoo.com

РЕЗЮМЕ. Бурение как исследование, обслуживанние или бизнес является одним из сложных технологических процессов в минерально-сырьевой отрасли и весьма актуальными являются изучение и оценка технолического уровня этого вида деятельности, так как от технолоигческого совершенства бурения, во многом, зависят успехи и экономика геолого-разведочных и горно-добываюших промышленностей. На основании проведенных исследований нами сделаны следующие выводы и заключения: 1) Технологический уровень буровых работ Эрдэнэтского ГОКа КУТ=0,6985, что означает удовлетворительный и выше средного показателя отрасли (КУТ=0,6298), но ниже чем зарубежных компаний (КУТ=0,7802), работающих в Монголии; 2) Для уточнения технологического уровня буровых организаций необходимо иметь стандарт технологии бурения различными способами; 3) В дальнейшем необходимо усовершенствовать методику оценки технологического уровня любого вида производственных процессов, в том числе бурения.

Ключевые слова: бурение, оценка, технологический уровень.

ОЦЕНКА НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО НИВО НА СОНДАЖНИТЕ РАБОТИ

Цэвээнжав, Ж.1, Дугэржав, Л.2, Наранбат, М.3, Чинбат, Ч.4, Тувшинбаяр, Д.5, Ганбаатар, П.6, Улзийсайхан, О.7

1 МГУНиТ, Сондажна асоциация на Монголия, btseveen2003@yahoo.com

2 Посолство на Монголия в България, dugeree_mn@yahoo.com,

3 Сондажна асоциация на Монголия, naranbat_0502@yahoo.com

4 КОО “Монзол”, monzol55@yahoo.com, tuvshinbayar@erdenetmc.mn

5 ГРП ГОК Эрдэнэт, tuvshinbayar@erdenetmc.mn

6 КОО “Тананимпекс” prv_ganbaa@yahoo.com,

7 Истамбулски университет, Турция, olzii_mt@yahoo.com

РЕЗЮМЕ. Сондирането като метод на изследване, обслужване или бизнес е един от сложните технологични процеси в минерално-суровинния отрасъл. Поради това е много актуално изучаването и оценката на технологичното ниво на този вид дейност, тъй като в голяма степен от технологическите качества на сондирането, зависи успехът и икономиката на геолого-проучвателната и минно-добивната промишленост. Въз основа на проведените изследвания могат да се направят следните заключения: 1) Технологичното ниво на сондажните работи на Ерденетскто ГОК КУТ=0,6985, което означава, че е удовлетоворително и по-високо от средния показател за отрасъла (КУТ=0,6298), но е по-ниско от това на чуждестранните компании (КУТ=0,7802), които работят в Монголия; 2) За точното определяне на технологичното ниво на сондажните организации е необходимо да има стандарт за технологията на различните видове сондиране; 3) В бъдеще е необходимо да се усъвършенства методиката за оценка на технологичното ниво на всеки вид производствен процес, включително и на сондирането.

Ключови думи: сондиране, оценка, технологично ниво.

Введение

Если 19-ый век характеризовался как промышленным, а 20-ый век-как информационным, то нынешный 21 век ознаменуется как технологическим веком. В настоящее время технология рассматривается как процесс превращений научных знаний, разработок и информаций, в основном, путём применения (использования) машин и оборудований в товары, услуги и естественно бизнес (Отгонцэцэг, 2009). Бурение как исследование, обслуживанние или бизнес является одним из сложных технологических процессов в минерально-сырьевой отрасли и весьма актуальными являются изучение и оценка технолического уровня этого вида деятельности, так как от технолоигческого совершенства бурения, во многом, зависят успехи и экономика геолого-разведочных и горно-добываюших промышленностей.

Методика исследований

Нами технология рассматривается как изучение (research) и развитие (development) производственных процессов, то есть R & D.Технология занимает как бы промежуточное место между науки (science) и производства (industry). Современная технология всегда базируется на научные разработки, а в свою очередь лучщая технология служит основой открытия новых закономерности, а с другой стороны передовая производственный опыт. Если высокоразвитые с мощной экономикой страны в основном, выделяют большие средства на развитие как науки, так и технологию, то развивающийся страны в большинстве заинтерсованы во внедрены передовых технологически разработок.

Разработка и внедрение технологии имеет несколько этапов, а именно: 1) разработка или выбор; 2) вырастание (инкубация); 3) испытание (модельной установки или пилотное производство), 4) освоение (массовое производство), 5) трансмиссия (патент) и наконец 6) внедрение в массавом масштабе (Цэвээнжав, Тувшинбаяр, 2011).

Оценка технологического уровня буровых работ нами осуществлёна путём расчёта коэффициента участия технологии (КУТ). КУТ показывает достигнутый уровень: а) работника, участвующего в осуществлении данного производства, в нашем случае, буровика (образование, знание, специализация, умение и способность); б) техники (модель, мощность, поколение, возраст, производитель); в) информации; г) организации и их соотвествие, взаймосвязь и взаймозависимость.

КУТ=Tt HhIiOo

Здесь:

T (technique) - показатель технической вооружённости, осуществляющий данную технологию;

H (human) - показатель рабочей силы осуществляющий данную технологию;

I (information) - показатель информационности о данной технологии;

O (organization) - показатель организации данной технологии;

 - интенсивность влияния данного показателя на технологический уровень процесса, в нашем случае, бурения.

Кодированное значение каждого показателя технологических составляющих (T, H, I, O) может колеблется от 0 до 1. Оно может близится к 0, но никогда не должно быть равным с 0, потому что, абслютно невозможного не бывает. Этот показатель может стремится к 1, но никогда не может быть равен с 1, потому, что абслютной простоты абсолютного совершенствования не бывают.

t+h+i+o=1

В общем случае 0 КУТ 1 и в любом случае возрастание значения КУТ означает совершествование (улучшение) технологии.

Основная часть исследований

Согласно разработанной методике нами были сообраны данные экспертных оценок найболее высококвалифицированных, известных и опытных исследователей и представителей буровой службы Монголии. Была дана оценка технологического уровня буровых работ ГРП Эрдэнэтского горно-обогатительного комбината и сделано сравнение с усредненным технологическим уровнем как национальных, так и зарубежных буровых компаний, работающих в Монголии (таблица-1) (Цэвээнжав, 2015). Здесь интенсивность влияния каждого показателя на технологический уровень выбраны для условий Монголии в следующих пределах:

bt=0,50 - интенсивность влияния совершенства буровых инструментов и оборудований на технологический уровень;

bh=0,25 - интенсивность влияния человеческих факторов на технологический уровень;

bi=0,10 - интенсивность влияния информатив-ности на технологический уровень;

bo=0,15 - интенсивность влияния менеджмента на технологический уровень.

Выводы и заключения

На основании проведенных исследований нами сделаны следующие выводы и заключения:

- Технологический уровень буровых работ Эрдэнэтского ГОКа КУТ=0,6985, что означает удовлетворительный и выше средного показателя отрасли (КУТ=0,6298), но ниже чем зарубежных компаний (КУТ=0,7802), работающих в Монголии.

- Для уточнения технологического уровня буровых организаций необходимо иметь стандарт технологии бурения различными способами.

- В дальнейшем необходимо усовершен-ствовать методику оценки технологического уровня любого вида производственных процессов, в том числе бурения.

Литература

Отгонцэцэг, Л. Технологический менеджмент. УБ, 2009, - 560с.

Цэвээнжав, Ж., Д. Тувшинбаяр. Исследование, оценка

и типизация геолого-технических условий бурения медно-молибденовых и медно-золоторудных месторождений Монголии. Журналь “Разведчик”. №2/45, 2011. - 19-24 (на монгольском языке).

Цэвээнжав, Ж. Актуальные вопросы технологического менеджмента буровых работ. Журналь “Разведчик”, №53, 2015. - 235-251.

Эта статья была рецензирована доц. д-р В. Златанова.