Приложение № 9

Р Е З Ю М Е Т А   Н А   Н А У Ч Н И Т Е   Т Р У Д О В Е

на гл. ас. д-р Катерина Татянова Николова

представени за участие в конкурс за доцент

по Професионално направление 4.4. „Науки за земята“,

научна специалност „Системи и устройства за опазване на околната среда“,

за нуждите на катедра „Инженерна геоекология“

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИ В СПРАВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С МИНИМАЛНИТЕ, НАЦИОНАЛНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ „В“

II.1. Bratkova, S., Nikolova, D., Evstatieva, Y., Dimitrov, I., Nikolova, K. (2012). Analysis of rhizospheric bacterial community in soils affected by the formation of calcrete, Journal of Geochemical Exploration, 119–120, 2012, рр. 44–50. ISSN 0375-6742

Abstract: Crust of carbonate minerals, named calcrete, underlies the arable soils of Southeast Bulgaria. The basic microorganism groups from soil, developed on top of a massive calcrete and in the rhizosphere of Cichorium intybus (Common chicory) were estimated by culturable methods. In this plant's rhizosphere, microorganisms from some physiological groups were found in numbers 1 to 3 orders higher, compared to nonrhizosphere samples of massive calcrete. The dominant microorganisms in this plant's rhizosphere are represented by genera Bacillus. 16S rRNA gene nucleotide sequences were used for identification of four strains, obtained from the rhizospheres of C. intybus. The sequences obtained were compared to those of Bacillus species held in GenBank. The strains CI R1 and CI R3 were found to belong to the species Bacillus subtilis and the strains CI R2 and CI R4 to the species Bacillus amyloliquefaciens. Numerous studies confirm that these species are good facilitators of plant growth in nutrient deficient carbonate environment. Study of the growth‐promoting potential of these bacterial species, for economically important plants cultivated in this region, is currently in progress.

II.1. Браткова, С., Николова, Д., Евстатиева, Й., Димитров, И., Николова, К. (2012). Анализ на ризосферната бактериалния микробиом в почви, засегнати от калкретизация, Journal of Geochemical Exploration 119–120, стр. 44-50, ISSN 0375-6742

Резюме: В основата на обработваемите почви на Югоизточна България лежи кора от карбонатни минерали, наречена калкрет. Основните групи микроорганизми от почвата, развити върху масивен калкрет и в ризосферата на Cichorium intybus (Обикновена цикория), бяха оценени чрез културелнии методи. В ризосферата на това растение микроорганизми от някои физиологични групи бяха открити в брой от 1 до 3 порядъка по-висок, в сравнение с неризосферни проби от масивен калкрет. Доминиращите микроорганизми в ризосферата на това растение са представени от родовете Bacillus. За идентифициране на четири щама, получени от ризосферите на C. intybus бяха използвани нуклеотидни секвенции на ген 16S rRNA. Получените секвенции бяха сравнени с тези на видовете Bacillus, съхранявани в GenBank. Установено е, че щамовете CI R1 и CI R3 принадлежат към вида Bacillus subtilis, а щамовете CI R2 и CI R4 - към вида Bacillus amyloliquefaciens. Многобройни проучвания потвърждават, че тези видове са добри растежни фактори за растенията в карбонатна среда с дефицит на хранителни вещества. В момента се провежда проучване на потенциала на тези бактериални видове за стимулиране на растежа на икономически важни растения, култивирани в този регион.

II.2. Bratkova S., Lavrova S., Koumanova B., Angelov A., Nikolova K., Ivanov R. (2018). Treatment of wastewaters containing Fe, Cu, Zn and As by microbial hydrogen sulfide and subsequent removal of COD, N and P, JCTM, 53, 2, рр. 245-257, ISSN 314-7471 (print) ISSN 1314-7978 (on line)

Abstract: Acid drainage wastewaters (pH 2.6 - 2.8) contaminated with Fe 200 mg/l, Cu 25 mg/l, Zn 25 mg/l, and As 15 mg/l were treated in a laboratory-scale installation. The installation design includes an anaerobic sulfidogenic bioreactor, a chemical reactor, an aerobic activated sludge reactor, an anaerobic biofilter and a vertical flow constructed wetland reactor, connected in series. Sulfate-reducing bacteria were adhered in biofilm, which is immobilized on zeolite particles in the anaerobic bioreactor. The bacteria were cultivated on a medium containing lactate as a source of carbon and energy. The influence of TOC/SO4 2- ratios 0.43, 0.54, 0.64 on the rate of the microbial sulfate-reduction was determined. Pollutants removal was achieved in a chemical reactor by sedimentation with microbially produced H2S. SEM/EDS data and X-ray diffraction analyses proved that the precipitated heavy metals are mainly in forms of relevant insoluble sulfides. The design of the lab-scale installation makes possible efficient removal of the residual organic compounds and hydrogen sulfide as well as the processes of nitrification and denitrification to occur. The reported treating method allows the removal of heavy metals, COD, N and P from wastewaters below the permeable level for water intended for use in the agriculture and/or industry.

II.2. Браткова С., Лаврова С., Куманова Б., Ангелов A., Николова K., Иванов Р. (2018). Пречистване на води, съдържащи Fe, Cu, Zn и As чрез микробно продуциран сероводород и последващо отстраняване на ХПК N и P, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, Том 53, 2, стр. 245-257, ISSN 314-7471 (print) ISSN 1314-7978 (on line)

Резюме: Кисели дренажни води (pH 2,6 - 2,8), замърсени с Fe 200 mg/l, Cu 25 mg/l, Zn 25 mg/l и As 15 mg/l са пречиствани в лабораторна инсталация. Дизайнът на инсталацията включва анаеробен сулфидогенен биореактор, химически реактор, аеробен реактор с активна утайка, анаеробен биофилтър и реактор тип влажна зона с вертикален поток, свързани последователно. Сулфат-редуциращите бактерии са имобилизирани в биофилм, прикрепен към частици зеолит в анаеробния биореактор. Бактериите са култивирани върху хранителна среда, съдържаща лактат като източник на въглерод и енергия. Определено е влиянието на съотношението общ органичен въглерод:сулфати 0.43, 0.54, 0.64 върху скоростта на микробната сулфат-редукция. Отстраняването на замърсителите е постигнато в химически реактор чрез утаяване с микробно генериран H2S. Данните от SEM/EDS и рентгеновата дифракция доказват, че тежките метали са утаени главно под формата на съответните неразтворими сулфиди. Конструкцията на лабораторната инсталация позволява ефективно отстраняване на остатъчни органични съединения и сероводород, както и протичане на процесите нитрификация и денитрификация. Докладваният метод за пречистване позволява отстраняването на тежки метали, ХПК, N и P от отпадъчни води под ПДК за води, предназначени за използване в селското стопанство и/или промишлеността.

II.3. Bratkova, S., Alexieva, Z., Angelov, A.,·Nikolova K., Genova, P., Ivanov, R., Gerginova, M., Peneva, N., Beschkov, V. (2019). Efficiency of microbial fuel cells based on the sulfate reduction by lactate and glucose, International Journal of Environmental Science and Technology, 16(10), pp. 6145-6156, Electronic ISSN 1735-2630, Print ISSN 1735-1472

Abstract: The influence of lactate and glucose, used as electron donors on the rate of sulfate reduction, electricity generation and microbial communities in anodic chamber of microbial fuel cells, was studied. Effective sulfate and chemical oxygen demand removal was achieved at different hydraulic retention times by the laboratory installations, consisting of anaerobic fixed-bed reactor and microbial fuel cell with air - cathode. The highest maximum power density of 349 mW/m2 was obtained in the lactate-fed microbial fuel cell under hydraulic retention time of 66 h. The type of electron donor had a great impact on the composition of the microbial community. The metagenomic data obtained showed that the most abundant phylum in both bacterial communities was Proteobacteria - 67% and 46% when using lactate and glucose as an electron donor, respectively. Euryarchaeota was found in significant quantities (11.57%) in the microbial communities cultivated on lactate, whereas when using glucose, they were 0.01%. The bacterial community at glucose was characterized with the phyla belonging to Verrucomicrobia (15.11%) and Spirochaetes (17.26%). In both microbial communities in anodic chamber were presented sulfate-reducing bacteria that can incompletely oxidize the organic compound usually with acetate as an end product, as the dominant microbial species among sulfate-reducing bacteria was Desulfomicrobium baculatum (3.21%) in the microbial fuel cell at lactate, and Desulfovibrio mexicanus dominated (2.73%) in the microbial fuel cell at glucose.

# II.3. Браткова, С., Алексиева, З., Ангелов, А., Николова, К., Генова, П., Иванов, Р., Гергинова, М., Пенева, Н., Бешков, В. (2019). Ефективност на микробни горивни клетки, базирани на сулфат-редукция с лактат и глюкоза, International Journal of Environmental Science and Technology, Том 16(10), стр. 6145-6156, 2019, Electronic ISSN 1735-2630, Print ISSN 1735-1472.

Резюме: Изследвано е влиянието на лактат и глюкоза, използвани като донор на електрони върху скоростта на микробната сулфат-редукция, генерирането на електроенергия и микробните съобщества в анодната камера на микробни горивни клетки. Ефективно отстраняване на сулфати и ХПК е постигнато при различно контактно време в лабораторни инсталации, състоящи се от анаеробен реактор с носител и микробна горивна клетка с въздушен катод. Най-висока плътност на мощността - 349 mW/m2 е получена в захранваната с лактат микробна горивна клетка при осигурено контактно време 66 часа. Видът на донора на електрони оказва голямо влияние върху състава на микробните съобщества. Получените метагеномни данни показват, че най-разпространеният тип в двете биоценози е Proteobacteria - съответно 67% и 46% при използване на лактат и глюкоза като донор на електрони. Euryarchaeota се открива в значителни количества (11.57%) в микробните съобщества, култивирани върху лактат, докато при използване на глюкоза е 0.01%. Микробното съобщество при използване на субстрат глюкоза се характеризира с наличието на тип Verrucomicrobia (15.11%) и тип Spirochaetes (17.26%). В микробните съобщества и в двете анодни камери са установени сулфат-редуциращи бактерии, които окисляват органичните съединения непълно до ацетат като краен продукт, като доминиращият микробен вид от сулфат-редуциращите бактерии в микробната горивна клетка с лактат е Desulfomicrobium baculatum (3.21%), а в микробната горивна клетка с глюкоза е Desulfovibrio mexicanus (2.73%).

II.4. Savov, P., Vatskicheva, M., Kolev, N., Genova, P., Nikolova, K., Bratkova, S. (2019). Influence of vegetation on the thermal balance of different soil types used for recultivation, Ecologia Bakanica, 11(1), pp. 127-136, ISSN 1313-9940

Abstract: Vascular vegetation experiments were carried out with a universal grass mix (Lolium perenne rosemary 30%, Lolium perenne esquire 25%, Festuca rubra casanova 25%, Festuca rubra gondolin 20%). In this study were used mineral waste with a strong acid reaction and soils from three regions - Sofia, Chelopech and Gorubliane. The soils had different contents of humus, nitrogen, mechanical composition and soil reaction. The plants had the best growth on the soil from Sofia, which had the highest humus and nitrogen content. The differences in fresh and dry weight of above-ground biomass of plants growing on different soils in June and July were much more significant than those obtained in October. Biomass data for the autumn season suggests that higher clay content and higher soil reaction of soil from Gorubliane significantly reduced the amount of bioavailable for plants pollutants fraction. The second part of this paper focuses on measurements and analysis of thermal processes in the active layer. The objectives are to determine the soil thermal properties, heat transfer processes and to use a thermal model, determine soil surface heat flow under atmospheric forcing. This model is validated using soil temperature and micrometeorological data from a field measurements.

# II.4. Савов, П., Вацкичева, М., Величкова, К., Колев, Н., Генова, П., Николова, К., Браткова, С. (2019). Влияние на растителността върху топлинния баланс на различни типове почви, използвани за рекултивация, Ecologia Balkanica, Том. 11, Св. 1, стр. 127-136, Online ISSN 1313-9940.

Резюме: Проведени са експерименти с васкуларна растителност - универсална тревна смес (Loliumperenne rosemary 30%, Lolium perenne esquire 25%, Festuca rubra casanova 25%, Festuca rubra gondolin 20%). В изследването са използвани минерални отпадъци със силно кисела реакция и почви от три района – София, Челопеч и Горубляне. Почвите са с различно съдържание на хумус, азот, механичен състав и реакция на почвата. Растенията се развиват най-добре на почвата от София, която е с най-високо съдържание на хумус и азот. Разликите в свежото и сухо тегло на надземната биомаса на растенията, вегетиращи на различните почви през юни и юли са много по-значими от получените през октомври. Данните за биомасата за есенния сезон предполагат, че по-високото съдържание на глина и по-високата почвена реакция на почвата от Горубляне значително намаляват количеството биодостъпна за растенията фракция замърсители. Втората част на тази статия се фокусира върху измерванията и анализа на топлинните процеси в активния слой. Целите са да се определят топлинните свойства на почвата, процесите на пренос на топлина и да се използва термичен модел, да се определи топлинният поток на повърхността на почвата при атмосферно въздействие. Този модел е валидиран с помощта на температурата на почвата и микрометеорологични данни от полевите измервания.

II.5. Nikolova, K., Bratkova, S., Genova, P., Ivanov, R. (2021). Use of rhizospheric microflora and/or humic acids for grass vegetation enhancement in reclamation of postmining areas, JCTM, 56(3), pp. 621-628, ISSN 1314-7471(print), ISSN 1314-7978 (on line)

Abstract: This study performed an investigation of the possibilities of improvement the plant growth of mixed grass vegetation at the reclamation of post-mining areas. The field experiments were implemented as there was evaluated the effect of the applied mixed cultures of seven strains of rhizospheric microflora belonging to the genera Bacillus and Pseudomonas and/or humic acids. The greatest positive impact was observed when the test areas were treated in combination of rhizospheric microflora and humic acids.

# II.5. Николова, К., Браткова, С., Генова, П., Иванов, Р. (2021). Приложение на ризосферна микрофлора и/или хуминови киселини за подобряване на тревната растителност при рекултивация на постминни терени, JCTM, Том 56 (3), стр. 621-628, ISSN 314-7471 (print), ISSN 1314-7978 (on line)

Резюме: Изследването представя проучване на възможностите за подобряване на растежа на смесена тревна растителност при рекултивация на пост-минни терени. Проведени са полеви опити, като е оценен ефектът от смесени микробни култури от седем щама ризосферна микрофлора от родовете Bacillus и Pseudomonas и/или хуминови киселини. Най-голям положителен ефект се наблюдава при третиране на тестовите площи с комбинация от ризосферна микрофлора и хуминови киселини.

II.6. Nikolova, K., Bratkova, S., Angelov, A., Genova, P., Ivanov, R., Velichkova, P. (2025). Effective laboratory-scaled ettringite precipitation of extractive waste influenced water with high sulphate content, Ecological Engineering & Environmental Technology, 26(8), pp. 375-384, ISSN 2719-7050

Abstract: Extractive waste influenced waters or acidic mine drainages are of strong concern due to anionic pollutants such as sulphates as well as soluble forms of metals and metalloids, radionuclides, rare earth elements. Strict restrictions on the content of sulphates in waters along with other key parameters have been introduced in European legislation, consistent with the policies regarding the protection of water quality and human health. The present work examines the optimization of a proven in practice ettringite precipitation as a second step after liming in laboratory conditions in continuous mode with a pre-selected suitable source of aluminium in form of commercial cement. This allows reaching the ecological standards for sulphate content, as well as reducing the electrical conductivity in the effluent, thus eliminating the disadvantages of the classic scheme for lime treatment due to the high solubility of the formed precipitates of gypsum. However, the chemical composition and large quantities of formed sludge at the investigated method are still subject of particular attention from an economic and environmental point of view.

II.6. Николова, К., Браткова, С., Ангелов, А., Генова, П., Иванов, Р., Величкова, П. (2025) Ефективно лабораторно утаяване на етрингит от води с високо съдържание на сулфати, повлияни от минни отпадъци, Ecological Engineering & Environmental Technology, 26(8), 375-384. ISSN 2719-7050

Резюме: Водите, повлияни от минни отпадъци или киселите руднични дренажни води, са сериозен проблем поради анионните замърсители като сулфати, както и разтворими форми на метали и металоиди, радионуклиди, редкоземни елементи. В европейското законодателство са въведени строги ограничения за съдържанието на сулфати във водите, както и за други ключови параметри, в съответствие с политиките относно опазването на качеството на водите и човешкото здраве. Настоящата работа разглежда оптимизирането на доказано на практика утаяване на етрингит като втора стъпка след варуване в лабораторни условия в непрекъснат режим с предварително избран подходящ източник на алуминий под формата на търговски цимент. Това позволява достигане на екологичните стандарти за съдържание на сулфати, както и намаляване на електопроводимостта в отпадъчните води, като по този начин се елиминират недостатъците на класическата схема за третиране с вар, дължащи се на високата разтворимост на образуваните утайки от гипс. Въпреки това, химичният състав и големите количества образувани утайки при изследвания метод все още са обект на особено внимание от икономическа и екологична гледна точка.

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИ В СПРАВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С МИНИМАЛНИТЕ, НАЦИОНАЛНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ГРУПА ПОКАЗАТЕЛИ „Г“

III.1. Bratkova, S., Angelov, A., Nikolova, K. (2009). Treatment of acidic mine waters contaminated with heavy metals, radioactive and toxic elements through anoxic alkaline drainage and rock filter, Scientific Session of the “Union of Scientists in Bulgaria”, pp. 333-338, Plovdiv, 5-6 November 2009, ISSN 1311-9192

Abstract: Highly acidic mine waters with pH of about 2.0-2.2 and containing, several heavy metals (Fe,Cu, Zn, Cd, Pb, Mn), uranium, arsenic and sulphates were treated by means of a laboratory-scale passive system consisting of an anoxic alkalizing drain and a rock filter connected in a series. The anoxic alkalizing drainage was filled with a mixture of solid biodegradable organic substrates (cow manure, mushroom compost and wood chips) and crushed limestone. The mixture was inhabited by a diverse microflora in which the sulphate-reducing bacteria were the prevalent microorganisms. The rock filter consisted of gravel pieces covered by films of algae and different heterotrophic bacteria. An efficient removal of pollutants was achieved by means of above-mentioned system and their concentrations in the effluents were lower than the relevant permissible levels for waters intended for use in the agriculture and/or industry. Uranium, arsenic and the heavy metals were removed mainly as a result of the process of microbial dissimilatory sulphate reduction. However, portion of these pollutants were removed also by sorption on the solid plant biomass present in the anoxic alkaline drainage. A considerable portion of manganese was removed in the rock filters as a result of the bacterial oxidation of Mn2+ to Mn4+, followed by precipitation of Mn4+ as MnO2.

III.1. Браткова, С., Ангелов, А., Николова, К. (2009). Пречистване на кисели руднични води, замърсени с тежки метали, радиоактивни и токсични елементи посредством аноксичен алкален дренаж и скален филтър, Научна сесия на “Съюз на Учените в България”, стр.333-338, Пловдив, 5-6 Ноември 2009 г., ISSN 1311-9192

Резюме: Силно кисели руднични води с pH около 2,0 - 2,2, съдържащи няколко тежки метала (Fe, Cu, Zn, Cd, Pb, Mn), уран, арсен и сулфати, бяха третирани посредством пасивна система в лабораторен мащаб, състояща се от аноксичен алкализиращ дренаж и скален филтър, свързани последователно. Аноксичният алкализиращ дренаж бе запълнен със смес от твърди биоразградими органични субстрати (кравешки тор, отработен гъбен компост и дървени стърготини) и натрошен варовик. Сместа бе населена от разнообразна микрофлора, в която сулфат-редуциращите бактерии бяха преобладаващите микроорганизми. Скалният филтър се състоеше от чакъл, покрити с филм от водорасли и различни хетеротрофни бактерии. Ефективно отстраняване на замърсителите бе постигнато чрез гореспоменатата система и техните концентрации в отпадъчните води бяха по-ниски от съответните допустими нива за води, предназначени за използване в селското стопанство и/или промишлеността. Уранът, арсенът и тежките метали бяха отстранени главно в резултат на процеса на микробна дисимилативна сулфат-редукция. Въпреки това, част от тези замърсители бяха отстранени и чрез сорбция върху твърдата растителна биомаса, присъстваща в аноксично-алкализиращия дренаж. Значителна част от мангана беше отстранена в скалните филтри в резултат на бактериалното окисление на Mn2+ до Mn4+, последвано от утаяване на Mn4+ като MnO2.

III.2. Angelov, A., Loukanov, A., Bratkova, S., Nikolova, K. and Sotir Plochev, S. (2010). Estimation of rock filter for treatment of manganese in acid mine drainage waters, “UNIVERSITARIA SIMPRO” 2010, pp. 5-8, ISSN 1842 - 4449.

Abstract: An efficient removal of manganese from polluted waters was achieved by means of a pilot-scale rock filter. The water had pH in the range of 5-7 and contained from 5 to 20 mg/l Mn2+. The pilot-scale rock filter consisted of three cells connected in a series with a total volume of about 210 l. The filter was filled with pieces of gravel and limestone which supported a luxuriant growth of biofilms of algae and Mn2+ oxidizing heterotrophic bacteria. The bacterial oxidation of Mn2+ was connected with the bacterial production of hydrogen peroxide and enzyme catalase. The Mn2+ was then precipitated as MnO2. The efficiency of manganese removal markedly depends on the temperature of the water. The concentration of dissolved manganese in the filter effluents was less than 0.8 mg/l and this was achieved within residence times of about 72 hours. In this report we present a consecutive methodology for determination of the basic constructive characteristics of rock filter for purification of manganese in mine waters. The development of this methodology is based on the experimental results taken from our pilot installation, which was exploited at various climatic conditions.

III.2. Ангелов, А., Луканов, А., Браткова, С., Николова, К. и Плочев, С. (2010). Оценка на скален филтър за пречистване на манган в киселинни минни дренажни води, "UNIVERSITARIA SIMPRO" 2010, стр. 5-8, ISSN 1842 - 4449

Резюме: Ефективното отстраняване на манган от замърсени води се постига чрез пилотен скален филтър. Водата има pH в диапазона 5–7 и съдържа от 5 до 20 mg/l Mn²⁺. Пилотният скален филтър се състои от три клетки, свързани последователно, с общ обем около 210 l. Филтърът е запълнен с парчета чакъл и варовик, които поддържат буен растеж на биофилми от водорасли и хетеротрофни бактерии, окисляващи Mn²⁺. Бактериалното окисление на Mn²⁺ е свързано с бактериалното производство на водороден пероксид и ензима каталаза. След това Mn²⁺ се утаява като MnO₂. Ефективността на отстраняване на манган зависи значително от температурата на водата. Концентрацията на разтворен манган във филтрираните отпадъчни води е по-малка от 0,8 mg/l и това се постига при време на престой от около 72 часа. В този доклад представяме последователна методология за определяне на основните конструктивни характеристики на скален филтър за пречистване на манган в минни води. Разработването на тази методология се основава на експериментални резултати, получени от нашата пилотна инсталация, която работи при различни климатични условия.

III.3. Bratkova, S., Nikolova, K., Gesheva, K. (2010). Microbial communities in areas affected by formation of calcrete in thracian plane, Agricultural science and technology, vol. 2, № 2, June 2010, pp 84-89, ISSN 1313-8820

Abstract: The number of 13 physiological groups of microorganisms is counted in depth of two types of alkaline soils affected by formation of calcrete. The first soil type is characterized by the presence of calcrete nodules occupying the surface layer of soil profile from 5 to 38 cm, and the second soil type - of isometric calcrete nodules, settled in depth below 30-35 cm. During the spring and autumn, when the samples were collected, it was determined that in soil, which is more affected by formation of calcrete, the number of various heterotrophic aerobic and anaerobic bacteria, actinomycetes and fungi is 1 to 3 orders lower than in less affected soil. A similar effect was observed on the amount of nitrifying bacteria. Other factors that influenced the microbial community structure and number were also the various values of pH, fractions of organic carbon and total nitrogen.

III.3. Браткова, С., Николова, К., Гешева, К. (2010) Микробни съобщества в райони, засегнати от образуването на калкрет в Тракийската равнина, Селскостопанска наука и технология, том 2, № 2, юни 2010 г., стр. 84-89, ISSN 1313-8820

Резюме: Преброени са 13 физиологични групи микроорганизми в дълбочина на два типа алкални почви, засегнати от образуването на калкрет. Първият тип почва се характеризира с наличието на калкретни нодули, заемащи повърхностния слой на почвения профил от 5 до 38 см, а вторият тип почва - на изометрични калкретни нодули, разположени на дълбочина под 30-35 см. През пролетта и есента, когато са взети пробите, е установено, че в почвата, която е по-засегната от калкретизация, броят на различните хетеротрофни аеробни и анаеробни бактерии, актиномицети и гъби е с 1 до 3 порядъка по-нисък, отколкото в по-слабо засегнатата почва. Подобен ефект е наблюдаван и върху количеството на нитрифициращите бактерии. Други фактори, които са повлияли на структурата и броя на микробната общност, са различните стойности на pH, фракциите на органичния въглерод и общия азот.

III.4. Angelov, A., Bratkova, S. and Nikolova, K. (2010). Removal of Manganese from mine waters using a system of constructed wetlands, Twentieth Jubilee International Scientific Conference of "Union of Scientists in Bulgaria", Stara Zagora, June 3-4, 2010, ISBN 978-954-9329-46-9, COBISS.BG-ID – 1283299300

Abstract: An efficient removal of manganese from polluted acid drainage waters in real conditions was achieved by means of a pilot-scale system of constructed wetlands. Acid drainage waters generated in the uranium deposit of Curilo, Bulgaria, were treated by means of a passive system, consisting of two constructed wetlands connected in a series. An efficient removal of most pollutants was achieved by this system during the different climatic seasons. The effluents from these wetlands in cold winter period contained some residual concentrations of dissolved organic carbon, iron and manganese. These pollutants were removed in the second (summer) period mainly as a result of the oxidation by the different aerobic heterotrophs inhabiting these wetlands. The effluent concentration of manganese in summer period was under permissible levels for waters intended for use in the agriculture and/or industry (0.8 mg/l).

III.4. Ангелов, А., Браткова, С. и Николова, К. (2010). Пречистване на манган в руднични води посредством система от конструирани мочурища, Двадесета Юбилейна международна научна конференция на "Съюз на учените в България", Стара Загора, 3-4 юни 2010, ISBN 978-954-9329-46-9, COBISS.BG-ID – 1283299300

Резюме: Ефективно отстраняване на манган от замърсени киселинни дренажни води в реални условия е постигнато чрез пилотна система от изкуствени влажни зони. Киселите дренажни води, генерирани в урановото находище Курило, България, са пречистени с помощта на пасивна система, състояща се от две изкуствени влажни зони, свързани последователно. Чрез тази система е постигнато ефективно отстраняване на повечето замърсители през различните климатични сезони. Отпадъчните води от тези влажни зони през студения зимен период съдържат някои остатъчни концентрации на разтворен органичен въглерод, желязо и манган. Тези замърсители са отстранени през втория (летния) период главно в резултат на окислението от различните аеробни хетеротрофи, обитаващи тези влажни зони. Концентрацията на манган в отпадъчните води през летния период е под допустимите нива за води, предназначени за използване в селското стопанство и/или промишлеността (0,8 mg/l).

III.5. Loukanov, A., Angelov, A., Plochev, S, Bratkova, S., Nikolova, K. and Nakabayashi, S. (2010). Gold nanoparticles as colorimetric sensor for iron ions detection in acid mine waters, International scientific symposium “Confereng 2010”, University of Tg-Jiu, 5-6 November 2010. рр. 275-284. ISSN: 1842-4856

Abstract: In this report gold nanoparticles (AuNP) are developed as a colorimetric sensor for detection of Fe3+ and Fe2+ ions in acid mine waters. The particle surface is capped with organic shell from ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), which serves dual purpose enables stabilization and functionalization of AuNP. In such a way the obtained AuNP-EDTA nanosensor adsorb selectively only Fe3+ and Fe2+ ions in aqueous solution at specific acidic pH region. The reaction causes change of the dielectric constant around the nanoparticles and shifting of their surface plasmon resonance peak. The shifting effect is proportionally depended on analyte concentration and thereby the iron amount can be measured by VIS spectrophotometer. After optical analysis the chemical bonded iron ions are removed from the organic shell by simply washing with appropriate buffer. Thus AuNP-EDTA nanosensor is used repeatedly for monitoring of iron content in contaminated water.

III.5. Луканов, А., Ангелов, А., Плочев, С., Браткова, С., Николова, К. и Накабаяши, С. (2010). Златни наночастици като колориметричен сензор за откриване на железни йони в киселинни минни води, Международен научен симпозиум „Confereng 2010“, Университет Тг-Джиу, 5-6 ноември 2010 г. стр. 275-284. ISSN: 1842-4856

Резюме: В този доклад са разработени златни наночастици (AuNP) като колориметричен сензор за детекция на Fe3+ и Fe2+ йони в кисели руднични води. Повърхността на частиците е покрита с органична обвивка от етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA), която има двойна цел: стабилизиране и функционализиране на AuNP. По този начин полученият AuNP-EDTA наносензор адсорбира селективно само Fe3+ и Fe2+ йони във воден разтвор при специфична киселинна pH област. Реакцията причинява промяна на диелектричната константа около наночастиците и изместване на техния повърхностен плазмонен резонансен пик. Ефектът на изместване е пропорционално зависим от концентрацията на аналита и по този начин количеството желязо може да бъде измерено чрез VIS спектрофотометър. След оптичен анализ химически свързаните железни йони се отстраняват от органичната обвивка чрез просто промиване с подходящ буфер. По този начин AuNP-EDTA наносензорът се използва многократно за мониторинг на съдържанието на желязо в замърсена вода.

III.6. Loukanov, A., Angelov, A., Plochev, S., Bratkova, S., Nikolova, K. and Nakabayashi, S. (2010). Frontiers of heavy metals detection in acid mine water: synergy of the advanced nano-bio-sensor technology, International scientific symposium “Universitaria Simpo 2010”, University of Petroshani, October 14-15, pp.87-92, ISSN 1842-4449

Abstract: Acid mine drainage water is one of the most significant environmental challenges facing the mining industry. Ite generates heavy metal contaminations, which cause serious damage on the ecological system. A continuous monitoring of their concentrations at trace level is necessary in contaminated or potentially dangerous regions. Conventional analytical techniques for heavy metals (such as cold vapor atomic absorption spectrometry, and inductively coupled plasma mass spectrometry) are precise but suffer from disadvantages of high cost, the need for trained personnel and the fact that they are mostly laboratory bound. The biosensor devise is a synergetic combination of biotechnology and microelectronics. It has the advantages of specificity, low cost, ease of use, portability and the ability to furnish continuous real time signals. The analysis of heavy metal ions can be carried out with biosensors by using of biomaterial as protein (enzyme, metal-binding protein and antibody) or bioindicator as whole-cell (natural and genetically engineered microorganism). In recent years there has been great progress the application of nanomaterials in biosensors. The importance of these to the fundamental development of biosensors has been recognized. In particular, nanomaterials such as gold nanoparticles, carbon nanotubes, magnetic nanoparticles and quantum dots have been actively investigated for their applications in biosensors, which have become a new interdisciplinary frontier between biological detection and material science. Here we receive some of the main advances in this field over the past few years, explore the application prospects, and discuss the issues, approaches, and challenges, with the aim of stimulating a broader interest in developing nanomaterial-based biosensors and improving their applications for heavy metal monitoring in the mining industry.

III.6. Луканов, А., Ангелов, А., Плочев, С., Браткова, С., Николова, К. и Накабаяши, С. (2010). Граници на детекция на тежки метали в кисели руднични води: синергия на усъвършенстваната нано-био-сензорна технология, Международен научен симпозиум „Universitaria Simpo 2010“, Университет Петрошани, 14-15 октомври, стр. 87-92, ISSN 1842-4449

Резюме: Киселите руднични води са едно от най-значимите екологични предизвикателства, пред които е изправена минната индустрия. Те генерират замърсявания с тежки метали, които причиняват сериозни вреди на екологичната система. Необходим е непрекъснат мониторинг на техните концентрации на ниво следи в замърсени или потенциално опасни райони. Конвенционалните аналитични техники за тежки метали (като атомно-абсорбционна спектрометрия със студени пари и масспектрометрия с индуктивно свързана плазма) са прецизни, но имат недостатъци като висока цена, необходимост от обучен персонал и факта, че са предимно лабораторни. Биосензорното устройство е синергична комбинация от биотехнологии и микроелектроника. То има предимствата на специфичност, ниска цена, лекота на използване, преносимост и способност да предоставя непрекъснати сигнали в реално време. Анализът на йони на тежки метали може да се извърши с биосензори чрез използване на биоматериал като протеин (ензим, метал-свързващ протеин и антитяло) или биоиндикатор като цяла клетка (естествен и генетично модифициран микроорганизъм). През последните години е постигнат голям напредък в приложението на наноматериали в биосензорите. Признато е значението им за фундаменталното развитие на биосензорите. По-специално, наноматериали като златни наночастици, въглеродни нанотръби, магнитни наночастици и квантови точки, са активно изследвани за техните приложения в биосензорите, които са се превърнали в нова интердисциплинарна граница между биологичната детекция и материалознанието. Тук получаваме някои от основните постижения в тази област през последните няколко години, изследваме перспективите за приложение и обсъждаме проблемите, подходите и предизвикателствата, с цел стимулиране на по-широк интерес към разработването на биосензори на базата на наноматериали и подобряване на техните приложения за мониторинг на тежки метали в минната промишленост.

III.7. Bratkova, S., Angelov, A., Nikolova, K., Loukanov, (2011). A.Treatment of waters polluted with heavy metals with biogenic sulphide, Analele Universitatii “Constantin Brancisu” din Targu Jiu 3, pp. 288-298. ISSN 1842-4856

Abstract: Acid waters polluted with Cu2+, Fe2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+ and Co2+ in equimolar concentrations (each of 10 mM) were treated by means of a laboratory installation. The laboratory installation consists of anaerobic bioreactor, chemical reactor and settler. The hydrogen sulphide was obtained through biofilm of sulphate-reducing bacteria, which is adhered to the zeolite in anaerobic bioreactor. Bacteria were cultivated on a medium containing lactate as a source of carbon and energy. The removal of the heavy metals was realized in a chemical reactor due to biogenic H2S. It was studied the effect of volume loading rate of chemical reactor on the degree of pollutants removal at constant rate of sulphate-reduction. The pollutants precipitated in a settler mainly in the forms of relevant insoluble sulphides. The experimental data shows that the heavy metals ions concentration decreased below the permeable level for water intended for use in agriculture and/or industry. This effect was achieved in the case where hydrogen sulphide is in access.

III.7. Браткова, С., Ангелов, Ал, Николова, К., Луканов, А. (2011). Третиране на води, замърсени с тежки метали, с биогенен сулфид, Analele Universitatii „Constantin Brancisu“ din Targu Jiu 3, стр. 288-298. ISSN 1842-4856

Резюме: Кисели води, замърсени с Cu2+, Fe2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+ и Co2+ в еквимоларни концентрации (всяка от 10 mM), бяха третирани с помощта на лабораторна инсталация. Лабораторната инсталация се състои от анаеробен биореактор, химичен реактор и утаител. Сероводородът беше получен чрез биофилм от сулфат-редуциращи бактерии, който е прикрепен към зеолита в анаеробния биореактор. Бактериите бяха култивирани върху среда, съдържаща лактат като източник на въглерод и енергия. Отстраняването на тежките метали бе осъществено в химичен реактор благодарение на биогенния H2S. Изследвано е влиянието на обемното натоварване на химичния реактор върху степента на отстраняване на замърсителите при постоянна скорост на сулфат-редукция. Замърсителите се утаяват в утаител главно под формата на съответните неразтворими сулфиди. Експерименталните данни показват, че концентрацията на йоните на тежките метали намалява под нивото на допустимост за води, предназначена за използване в селското стопанство и/или промишлеността. Този ефект е постигнат в случай на контакт със сероводород.

III.8. Bratkova, S., Angelov, A., Nikolova, K., Loukanov, A., Plochev, S. (2011). Removal of Cu, Fe, Ni and Zn ions from waters with microbial produced hydrogen sulfide, Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” 54, pp. 175-180. ISSN 1312-1820

Abstract: Acid waters with pH in the range at about 1,8 – 1,9 and content of Cu, Fe, Ni and Zn in equimolar concentrations (each of 15 mM) were treated by means of a laboratory installation. The removal of the heavy metals was realized in a chemical reactor due to biogenic H2S. The pollutants precipitated in settler in forms of relevant insoluble sulfides. The hydrogen sulfide was obtained through the biofilm of sulphate-reducing bacteria, adhered to solid substrate – zeolite in anaerobic bioreactor. Bacteria were cultivated on a medium containing lactate as a carbon and energy source in concentration 12,0 g/l and sulphate - 6,0 g/l. The concentration of investigated ions of heavy metals decreased below the permeable level for water intended for use in the agriculture and/or industry.

III.8. Браткова, С., Ангелов, А., Николова, К., Луканов, А., Плочев, С. (2011) Отстраняване на Cu, Fe, Ni и Zn йони от води с микробно генериран сероводород, Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ 54, стр. 175-180. ISSN 1312-1820

Резюме: Кисели води с рН в интервала 1,8 – 1,9 и съдържащи Cu, Fe, Ni и Zn в еквимоларни концентрации (всеки по 15 mM) са третирани посредством лабораторна инсталация. Отстраняването на тежките метали се реализира в химичен реактор чрез биогенен H2S. Замърсителите преципитират в утаител под формата на съответните неразтворими сулфиди. Сероводородът се получава от биофилм сулфат-редуциращи бактерии, имобилизирани върху носител зеолит в анаеробен раектор. Бактериите са култивирани върху хранителна среда, съдържаща като източник на въглерод и енергия лактат – 12,0 g/l и сулфати 6,0 g/l. Концентрациите на изследваните йони на тежки метали спадат под пределно допустимите концентрации за води, използвани за селскостопански и/или индустриални нужди.

III.9. Bratkova, S., Angelov, A., Nikolova, K. and Babanova, E. (2011). Removal of Cu(II) ions from waters using biogenic hydrogen sulphide, XІ-th National conference with international participation of the open and underwater mining of minerals, pp. 382-388, ISBN 978-954-92738-2-3

Abstract: Extremely acid waters with pH in the range at about 1,8 – 1,9 and content of Cu(II) in concentration 4 g/l were treated by means of a laboratory installation. The treatment was realized in a chemical reactor due to microbial produced H2S such as the cupric ions precipitated in forms of insoluble CuS. The hydrogen sulphide was produced by sulphate-reducing bacteria, immobilized in an anaerobic bioreactor. Нigh rates of sulphate-reduction – 273 mg/l.h were obtained through the biofilm, adhered to solid substrate – zeolite. Sulphate-reducing bacteria were cultivated on a medium containing lactate as a carbon and energy source in concentration 6,0g/l and sulphate - 3,0 g/l. The concentration of Cu(II) ions decreased below the permeable level for water intended for use in the agriculture and/or industry, i.e. below 0,5 mg/l.

III.9. Браткова, С., Ангелов, А., Николова, К. и Бабанова, Е. (2011). Отстраняване на Cu(II) йони от води с помощта на биогенен сероводород, XI-та Национална конференция с международно участие за открит и подводен добив на минерали, стр. 382-388, ISBN 978-954-92738-2-3

Резюме: Изключително кисели води с pH в диапазона около 1,8 – 1,9 и съдържание на Cu(II) в концентрация 4 g/l бяха третирани с помощта на лабораторна инсталация. Третирането бе осъществено в химичен реактор благодарение на микробно генериран H2S, като медните йони преципитираха под формата на неразтворим CuS. Сероводородът беше продуциран от сулфат-редуциращи бактерии, имобилизирани в анаеробен биореактор. Високи скорости на сулфат-редукция – 273 mg/l.h бяха получени чрез биофилма, прикрепен към твърд субстрат – зеолит. Сулфат-редуциращите бактерии бяха култивирани върху среда, съдържаща лактат като източник на въглерод и енергия в концентрация 6,0 g/l и сулфат - 3,0 g/l. Концентрацията на Cu(II) йони намаля под нормативните ограничения за вода, предназначена за използване в селското стопанство и/или промишлеността, т.е. под 0,5 mg/l.

III.10. Plochev, S., Nikolova, K., Angelov, A. and Bratkova, S. (2011). Analysis of the spread of pollutants in the Gabra River as a result of the anthropogenic impact of the Chukurovo mine, BULCAMC 2011, Automation of the extraction and processing of energy, mineral and non-mineral raw materials, NTC of Mining, Geology and Metallurgy, Sofia, pp. 82-87, ISSN 1314-4537

Abstract: In the opencast mine for extraction of lignite coals “Chukurovo” is made a survey to the anthropogenic influence of Gabra River. Sampling is made in five different points alongside the river in two different periods of the year. Basic chemical indicators characterizing the quality of surface waters have been analyzed. In result of the survey, it is found out that the concentrations of sulfate, zinc and manganese are above the standards in the zone of mixing of drainage waters of the mine with the river water. Also, there is a presence of some typical pollutants in the domestic waters after the village Gabra through which the river flows. Appropriate mathematical method is applied to describe the process of spreading of the pollutants along the river. The same method is applied to the data of the ecological monitoring of the river. The received data from the model is compared to the real average values of concentration of the pollutants.

III.10. Плочев, С., Николова, К., Ангелов, А. и Браткова, С. (2011). Анализ на разпространението на замърсители в р. Габра в резултат от антропогенното въздействие на мина "Чукурово", BULCAMC 2011, Автоматизация на добива и преработката на енергийни, рудни и нерудни суровини, НТС по минно дело, геология и металургия, София, стр. 82-87, ISSN 1314-4537

Резюме: В открития рудник за добив на лигнитни въглища „Чукурово“ е направено проучване за антропогенното влияние на река Габра. Пробовземане е направено в пет различни точки по протежение на реката през два различни периода от годината. Анализирани са основни химични показатели, характеризиращи качеството на повърхностните води. В резултат на проучването е установено, че концентрациите на сулфати, цинк и манган са над нормите в зоната на смесване на дренажните води от рудника с речните води. Също така е налице наличие на някои типични замърсители в битовите води след село Габра, през които тече реката. Приложен е подходящ математически метод за описание на процеса на разпространение на замърсителите по течението на реката. Същият метод е приложен и към данните от екологичния мониторинг на реката. Получените данни от модела са сравнени с реалните средни стойности на концентрацията на замърсителите.

III.11. Nikolova, K., Angelov, A., Bratkova, S., Plochev, S. (2013). Overview of EU permitting and regulatory mechanisms of storing CO2 in UCG cavities, Revista Mining Revue/Revista Minelor, Vol 19, Issue 1, pр. 26-32, ISSN 1220-2053

Abstract: The carbon capture and storage (CCS) is a basic part of worldwide efforts to limit global warming by reducing greenhouse-gas emissions. European Union's 27 member states have met the deadline to adopt a milestone CCS law, which will manage some of the environmental risks of CCS and regulate the underground storage of CO2. Member states were obliged to transpose the obligations included in the EU CCS Directive into their national legislation by 25 June 2011. France, Spain and the UK were among the first to meet the deadline, along with Romania, Belgium, Denmark, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Austria and Finland. The European Commission enjoys enforcement powers through infringement procedures against Member States failing to comply with their obligation to implement EU law. However, the legal regulations concerning permanent storage of CO2 in geological formations are not sufficiently developed because this technology is relatively new to global scale.

III.11. Николова, К., Ангелов, А., Браткова, С., Плочев, С. (2013). Преглед на разрешителните и регулаторните механизми на ЕС за съхранение на CO2 в кухини от подземна въглищна газификация, Revista Mining Revue/Revista Minelor, 2013, том 19, брой 1, стр. 26-32, ISSN 1220-2053

Резюме: Улавянето и съхранението на въглероден диоксид (CCS) е основна част от световните усилия за ограничаване на глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите на парникови газове. 27-те държави членки на Европейския съюз спазиха крайния срок за приемане на важен закон за CCS, който ще управлява някои от екологичните рискове от CCS и ще регулира подземното съхранение на CO2. Държавите-членки бяха задължени да транспонират задълженията, включени в Директивата на ЕС за CCS, в националното си законодателство до 25 юни 2011 г. Франция, Испания и Обединеното кралство бяха сред първите, които спазиха крайния срок, заедно с Румъния, Белгия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Австрия и Финландия. Европейската комисия разполага с правомощия за прилагане чрез процедури за нарушение срещу държави членки, които не спазват задължението си да прилагат законодателството на ЕС. Въпреки това, правните разпоредби относно постоянното съхранение на CO2 в геоложки формации не са достатъчно развити, тъй като тази технология е сравнително нова в световен мащаб.

III.12. Nikolova, K., Angelov, A., Bratkova, S., Plochev, S. (2012). Implementation of EU requirements on carbon capture and storage in Bulgarian environmental legislation, Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” 55, Part II, рр. 187-191, ISSN 1312-1820

Abstract: The carbon capture and storage (CCS) is an essential part of worldwide efforts to limit global warming by reducing greenhouse-gas emissions. At Community level, a number of legislative instruments are in place to manage some of the environmental risks of CCS. Bulgaria's membership in the European Union involves reviewing and implementation of mandatory legal acts of the EU which are addressed to all Member States. The requirements of the CCS Directive (2009/31/EC) have been successfully transposed into Bulgarian environmental legislation in the end of 2012. Along with the adopted changes to the EPA (mid 2012), the transposition of CCS Directive ended with the adoption of the Carbon Dioxide Storage in Depths of Earth Act in February 2012. However, the legal regulations concerning permanent storage of CO2 in geological formations are not sufficiently developed because this technology is relatively new to national and global scale.

III.12. Николова, К., Ангелов, А., Браткова С., Плочев, С. (2012). Изпълнение на изискванията на ЕС при технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в българското екологично законодателство, Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ 55, Част II, стр. 187-191, ISSN 1312-1820

Резюме: Технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) са съществена част от световните усилия за ограничаване на глобалното затопляне чрез намаляване на емисиите на парникови газове. В Европейския съюз са въведени редица законодателни актове за управлението на някои от екологичните рисковете за околната среда при тези технологии. Членството на България в ЕС изисква задължително изпълнение на тези правни актове, които са адресирани до всички държави членки. Изискванията на CCS Директивата (2009/31/ЕО) са успешно транспонирани в българското екологично законодателство в края на 2012 г. Заедно с приетите промени в ЗООС (от средата на 2012 г.)е транспонирана и Директивата за улавяне и съхранение на въглероден диоксид чрез приемането на „Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра“ през февруари 2012 г. Нормативните актове за постоянното съхранение на CO2 в геоложки формации обаче не са добре развити, защото тази технология е сравнително нова в национален и световен мащаб.

III.13. Plochev, S., Nikolova, K., Angelov, A., Bratkova, S. (2012). Dynamics of pollutants in river contaminated from Chukurovo coal mine, 5th International Multidisciplinary Scientific Symposium Universitaria SIMPRO 2012, рр. L III.3, 11-14 Oct, Petroşani, ISSN 1842-4449

Abstract: Gabra river is a small river flowing through village Gabra, and the opencast mine for lignite coals Chukurovo is draining its water into it. This leads to anthropogenic influence on the water in the river. In result of that is made a monitoring by sampling in five different points of the river. The results show that concentrations of sulfate, zinc and manganese are above the standards in the zone of mixing of drainage waters of the mine with the river water. It is found out also that there is a presence of some typical pollutants in the domestic waters after the village Gabra. The data of the monitoring data is processed by mathematical method describing the process of spreading of the pollutants along the river, and the received data is compared with the real values of concentration of the pollutants.

III.13 Плочев, С., Николова, К., Ангелов, А., Браткова, С. (2012). Динамика на замърсителите в река, замърсена от въглищна мина Чукурово, 5-ти Международен мултидисциплинарен научен симпозиум Universitaria SIMPRO 2012, стр. L III.3, 11-14 октомври, Петрошани, ISSN 1842-4449

Резюме: Река Габра е малка река, протичаща през село Габра, и откритият рудник за лигнитни въглища Чукурово дренира водите си в нея. Това води до антропогенно влияние върху речните води. Поради тази причина е извършен мониторинг чрез вземане на проби в пет различни точки на реката. Резултатите показват, че концентрациите на сулфати, цинк и манган са над нормите в зоната на смесване на дренажните води на мината с речните води. Установено е също, че има наличие на някои типични замърсители в битовите води след село Габра. Данните от мониторинга се обработват чрез математически метод, описващ процеса на разпространение на замърсителите по течението на реката, и получените данни се сравняват с реалните стойности на концентрацията на замърсителите.

III.14. Bratkova, S., Nikolova, K., Chakalov, K. (2012). Potential for bioremediation of calcareous soils by rhizosperic bacteria and humic acids, Annual of the university of mining and geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 55, Part IІ, Mining and Mineral processing, рр. 217-222, ISSN 1312-1820

Abstract: Calcareous soils, which are typical for warm and dry areas, contain minerals such as calcite and dolomite, which increase pH of the soil and worsen the conditions of plants nutrition with microelements and partly with phosphorus and nitrogen. The potential for bioremediation of such soil by rhizospheric bacteria and humic acids were studied in pot vegetation test. Test plant was Medicago sativa (Alfalfa). The strains of species B. subtilis and B. amiloliquefaciens were isolated from rhizospheres of Cichorium intybus (Common chicory), inhabiting the area with carbonate soil. The used humic acids were extracted from leonardite. There isn’t significant effect of microbial cultures on physical-chemical properties of the carbonate soil. The test shows that microorganisms alone or in combination with humic acid decrease the active calcium with 5 to 20%. The composition of the soil organic carbon, after treatment with humic acid, was changed to humate type. The biomass of alfalfa, after treatment of soils with microbial culture alone or in combination with humic acid, was increased in the range of 5 to 10 times.

III.14. Браткова, С., Николова, К., Чакалов, К. (2012). Възможности за биоремедиация на калкретни почви чрез ризосферни бактерии и хуминови киселини, Годишник на Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“, том 55, част II, Минно дело и преработка на минерали, стр. 217-222, ISSN 1312-1820

Резюме: Калкретните почви, характерни за райони с топли аридни условия, съдържат калциеви и магнезиеви карбонатни минерали, които повишават pH на почвите и влошават условията за хранене на растенията с микроелементи и частично с фосфор и азот. Изследвана е възможнжстта за биоремедиация на такива почви чрез третирането им с ризосферна микрофлора и хуминови киселини. Проведен е съдов опит с почва от с. Скалица, Югоизточна България. Тест културата е люцерна (Medicago sativa). Щамовете на видовете B. subtilis и B. amiloliquefaciens са изолирани от ризосфери на диворастяща цикория (Cichorium intybus), обитаваща района. Хуминови киселини са екстрахирани от леонардит. Опитът показва, че третирането на калкретизираната почва с микробна култура практически не променя физикохимичните свойства на средата. Прилагането на микробния инокулат самостоятелно или с хуминови киселини води намаляване на активния калций с 5 до 20%. Съставът на почвения органичен въглерод при третиране с хуминови киселини се измества към хуматен тип. Биомасата на люцерната при третиране на растенията с изолираните ризосферни бактерии и хуминови киселини поотделно или в комбинация нараства от 5 до 10 пъти.

III.15. Bratkova, S., Angelov, A., Loukanov, A., Nikolova, K., Plochev, S. and Ivanov, R. (2012). Biotechnological removal of heavy metals from mining wastewaters by dissimilative sulphate reduction, International scientific symposium Universitaria Simpo 2012, University of Petroshani, October 11-14. pp. 132-137, ISSN 1842-4449

Abstract: Acid drainage wastewaters contaminated with Cu – 200 mg/l, Fe – 20 mg/l, Zn – 20 mg/l, Ni – 10 mg/l, Cd – 10 mg/l and Co – 10 mg/l were remediated by hydrogen sulphide precipitation reaction in laboratory-scale installation. The installation design includes anaerobic bioreactor, chemical reactor and settler, connecting in series. The recirculation of treated wastewater from settler to anaerobic bioreactor was performed by peristaltic pumps. Sulphate-reducing bacterial consortium is adhered in biofilm, which is immobilized on zeolite particles in the anaerobic bioreactor. The bacteria were cultivated on a medium containing lactate as a source of carbon and energy. Heavy metals removal was achieved in a chemical reactor by biogenic produced H2S and bicarbonate ions. In addition, X-ray diffraction analyses proved that the precipitated above heavy metals are mainly in forms of relevant insoluble sulfides and carbonates. In batch conditions was investigated also the resistance of sulfatereducing bacteria to various heavy metals. The reported treating method allows to removes heavy metals from wastewaters below the permeable level for water intended for use in the agriculture and/or industry.

III.15. Браткова, С., Ангелов, А., Луканов, А., Николова, К., Плочев, С. и Иванов, Р. (2012). Биотехнологично отстраняване на тежки метали от минни отпадъчни води чрез дисимилативна сулфатна редукция, Международен научен симпозиум Universitaria Simpo 2012, Университет Петрошани, 11-14 октомври. стр. 132-137, ISSN 1842-4449

Резюме: Кисели дренажни отпадъчни води, замърсени с Cu – 200 mg/l, Fe – 20 mg/l, Zn – 20 mg/l, Ni – 10 mg/l, Cd – 10 mg/l и Co – 10 mg/l, бяха третирани чрез утаяване със сероводород в лабораторна инсталация. Конструкцията на инсталацията включва последователно свързани анаеробен биореактор, химичен реактор и утаител. Рециркулацията на третираните отпадъчни води от утаителя към анаеробния биореактор се осъществява чрез перисталтични помпи. Сулфат-редуциращият бактериален консорциум е прикрепен в биофилм, който е имобилизиран върху зеолитни частици в анаеробния биореактор. Бактериите са култивирани върху среда, съдържаща лактат като източник на въглерод и енергия. Отстраняването на тежки метали е постигнато в химичен реактор чрез биогенно генерирани H2S и бикарбонатни йони. Освен това, рентгеноструктурният анализ доказа, че утаените по-горе тежки метали са главно под формата на съответните неразтворими сулфиди и карбонати. В периодични условия е изследвана и устойчивостта на сулфат-редуциращите бактерии към различни тежки метали. Представеният метод за пречистване позволява отстраняване на тежки метали от отпадъчни води под допустимите стойности за вода, предназначена за използване в селското стопанство и/или промишлеността.

III.16. Bratkova, S, Plochev, S, Nikolova,, K. (2013). The effect of Fe(III) on the rate of microbial sulphate-reduction, Analele Universitatii “Constantin Brancisu” din Targu Jiu 3, рр. 55-61, ISNN 1842-4856

Abstract: The effect of three valent iron (Fe(OH)3) on microbial dissimilatory sulfate-reduction was studied in batch conditions with use of three different donors of electrons – Na-lactate, Na-acetate and solid organic matter (cow manure, spent mushroom compost and sawdust). The inoculum (mixed culture of sulfate-reducing and other metabolically related groups of microorganisms) was received from anaerobic cell for treatment of acid mine drainage. It was found maximal rate of the process sulfate reduction (147 mg SO42-/l.d) when lactate was used as sole source of carbon and energy. The Fe(III) reduction was prevalent process with acetate as donor of electrons (the rate of sulfate-reduction was only 13 mg SO42-/l.d). It was found that in the conditions, typical for anaerobic passive treatment, the rate of reduction of three valent iron also is higher than the rate of sulfate-reduction. A part from reduced iron precipitated in the form of FeS. The concentrations of soluble Fe2+ when using solid organic matter increased to rates above 1g/l after two months of the start of the experiment.

III.16. Браткова, С, Плочев, С, Николова, К. (2013). Влияние на Fe(III) върху скоростта на микробна сулфат-редукция, Analele Universitatii „Constantin Brancisu“ din Targu Jiu 3, стр. 55-61, ISNN 1842-4856

Резюме: Влиянието на тривалентното желязо (Fe(OH)3) върху микробната дисимилативна сулфат-редукция е изследвано в периодични условия с използване на три различни донора на електрони – Na-лактат, Na-ацетат и твърда органична материя (кравешка тор, отработен гъбен компост и дървени стърготини). Инокулумът (смесена култура от сулфат-редуциращи и други метаболитно свързани групи микроорганизми) е получен от анаеробна клетка за третиране на кисели руднични води. Установена е максимална скорост на процеса на сулфат-редукция (147 mg SO42-/l.d), когато лактатът е използван като единствен източник на въглерод и енергия. Редукцията на Fe(III) е преобладаващ процес с ацетат като донор на електрони (скоростта на сулфат-редукция е само 13 mg SO42-/l.d). Установено е, че при условия, типични за анаеробно пасивно третиране, скоростта на редукция на тривалентното желязо също е по-висока от скоростта на сулфат-редукцията. Част от редуцираното желязо се утаява под формата на FeS. Концентрациите на разтворимо Fe2+ при използване на твърда органична материя се увеличават до стойности над 1g/l два месеца след началото на експеримента.

III.17. Bratkova, S., Plochev, S., Nikolova, K., Loukanov, A. and Angelov, A. (2013). Treatment of acid mine waters by means of different anaerobic cells and constructed wetland, Proceedings of the XII-th national conference with international participation of the open and underwater mining of minerals, 26-30 June, Varna, Bulgaria, pp. 349-356, after 2017, ISSN 2535 0854, COBISS.BG-ID – 1280890596

Abstract: Acid mine waters, containing Fe, Cu, Zn, Mn, As and sulfates, were treated by means of a laboratory passive system. The laboratory-scale installation consists of two chambers for sulfate-reduction, containing crushed limestone and a mixture of biodegradable waste organic substrates and of a wetland. It was studied the influence of design of anaerobic chambers and the flow direction on the neutralization of wastewaters and the pollutants removal. Through the treatment of effluents by constructed aerobic wetland the concentrations of the pollutants decrease below the relevant permissible levels for waters intended for use in the agriculture and/or industry.

III.17. Браткова, С., Плочев, С., Николова, К., Луканов, А., Ангелов, А. (2013). Пречистване на кисели руднични води посредством анаеробни камери от различен тип и аеробна влажна зона. Сборник от XII-та национална конференция с международно участие за открит и подводен добив на минерали, 26-30 юни, Варна, България, стр. 349-356, След 2017 г., ISSN 2535 0854, COBISS.BG-ID – 1280890596

Резюме: Кисели руднични води, съдържащи Fe, Cu, Zn, Mn, As и сулфати са третирани посредством лабораторна пасивна система. Лабораторната инсталация включва две камери за микробна сулфат-редукция, запълнени с натрошен варовик и смес от биологично разградими отпадъчни органични субстрати и влажна зона. Изследвано е влиянието на дизайна на анаеробните камери и посоката на движение на потока върху неутрализирането на третираните води и отстраняването на замърсителите. Посредством третирането на изходящите от камерите води чрез аеробна влажна зона е постигнато понижаване на концентрациите на изследваните замърсители под пределно допустимите концентрации за води, използвани за селскостопански и/или индустриални нужди.

III.18. Nikolova, K., Bratkova, S., Angelov, A., Genova, P. (2013). An analysis of ecological risk of CCS in the context of European environmental legislation, Proceedings of the IV international scientific and technical conference “Geology and hydrocarbon potential of the Balkan Black Sea region”11-15 September, Varna, Bulgaria, рр. 286-292, ISBN - 978-954-92738-5-4, COBISS.BG-ID - 1262625764

Abstract: Main environmental risks of the Carbon capture and storage (CCS) technology, which are quite specific and related to varying environmental conditions, were reviewed. They must be defined for the unique geological and hydrogeological conditions of each field. To apply the CCS technology at an appropriate site it is necessary to implement the best available European and international practices, observing all environmental requirements listed in European and national legislation. The issue of CCS can be related to a series of ЕU regulations – the CCS Directive, the Water Framework Directive, the Groundwater Directive, the Directive on mining waste management and etc.

III.18. Николова, К., Браткова, С., Ангелов, А., Генова, П. (2013). Анализ на екологичния риск от улавянето и съхранението на въглероден диоксид (CCS) в контекста на европейското екологично законодателство, Сборник от IV международна научно-техническа конференция „Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион“, 11-15 септември, Варна, България, стр. 286-292, ISBN - 978-954-92738-5-4, COBISS.BG-ID - 1262625764

Резюме: Разгледани са основните екологични рискове от технологията за улавяне и съхранение на въглероден виоксид (CCS), които са доста специфични и свързани с различни условия на околната среда. Те трябва да бъдат дефинирани за уникалните геоложки и хидрогеоложки условия на всяко находище. За да се приложи технологията CCS на подходящ обект, е необходимо да се внедрят най-добрите налични европейски и международни практики, като се спазват всички екологични изисквания, изброени в европейското и националното законодателство. Въпросът за улавянето и съхранението на въглероден диоксид (CCS) може да бъде свързан с редица регламенти на ЕС - Директивата за CCS, Рамковата директива за водите, Директивата за подземните води, Директивата за управление на минните отпадъци и др.

III.19. Nikolova, K., Angelov, A., Bratkova, S., Stefanova, A. (2016). Establishment the impact of anodic type on the performance of MFC with H2S as a mediator, Annual of the University of mining and geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 59, Part I, Geology and Geophysics, рр. 188-191, ISSN 1312-1820

Abstract: In order to establish the impact of the type of electrode in the anodic chamber of an MFC, based on microbial sulfate reduction, a series of laboratory experiments is performed with the same U-shaped design of the fuel element and identical experimental conditions. Each time the anodic surface area is the same. The cathode at the five variants is a graphite rod. It was found that the aluminium anode allows a transfer of a larger electron flow and the generation of higher maximum power density rates - more than three times higher than those obtained with the graphite. The lowest value of coulombic efficiency is that of the lead anode.

III.19. Николова, К., Ангелов, А., Браткова, С., Генова, П. (2016). Установяване на влиянието на вида на анода върху работата на МГК с медиатор H2S, Годишник на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 59, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, стр. 188-191, ISSN 1312–1820

Резюме: С цел установяване на влиянието на вида на електрода в анодната област на МГК, базирана на микробна сулфат редукция, е извършена серия от лабораторни опити с една и съща U-образна конструкция на горивния елемент и идентични условия за провеждане на експеримента. Площта на анода всеки път е еднаква. Катодът и при петте варианта е графитна пръчка. Установи се, че алуминиевият анод позволява трансферирането на по-голям електронен поток и генерирането на по-високи стойности на максималната плътност на мощността – над три пъти по-високи от тези, получени с графит. Най-ниската стойност на кулонова ефективност е при оловния анод.

III.20. Ivanov, R., Bratkova, S., Angelov, A., Nikolova, K. (2016). Ifluence of various microbial processes in the anodic area on the effectiveness of plant sediment microbial fuel cell, CONFERENG 2016, University of Targu Jiu ”Constantin Brancusi”, Engineering Series, No. 3, pp. 107- 112, ISNN 1842-4856

Abstract: The plant sediment microbial fuel cells (PSMFCs) ecofriendly and efficiently transform solar radiation in electricity through the integration of live plant roots in the anodic area of sediment MFC. The bacteria in the anodic area, as the processes they perform, significantly affect the generated power of the cell. This study is related to the determation of the influence of various microbial processes in the anodic area of PSMFCs. For the purposes of this investigation are used PSMFCs, planted with Carex acuta. Four process are studied (fermentation, denitrification, sulphate-reduction and ferric-reduction) and for each experiment are monitored basic electrical parameters, changes in the physical and chemical indicators of anolyte and the number of basic physiological groups of microorganisms. The best electrochemical parameters are achieved with the process of microbial sulphatereduction.

III.20. Иванов Р., Браткова С., Ангелов А., Николова К., Влияние на различни видове микробни процеси в анодната област върху ефективността на растителна седиментна микробна горивна клетка, CONFERENG 2016, University of Targu Jiu ”Constantin Brancusi”, Engineering Series, No. 3, стр. 107- 112, ISNN 1842-4856

Резюме: Растителните седиментни микробни горивни клетки (РСМГК-и) са екологични и ефективно трансформират слънчевата светлина в електричество чрез интегриране на корените на живи растения в анодната зона на седиментни МГК. Процесите, които извършват бактериите в анодната зона значително влияят върху генерираната мощност на клетката. Това изследване е свързано с определянето на влиянието на различни микробни процеси в анодната област на РСМГК-и. За целите на изследването са използвани РСМГК-и, засадени с Carex acuta. Изследвани се четири процеса (ферментация, денитрификация, сулфат-редукция и фери-редукция), като при всеки експеримент са проследени основните електрически параметри, промените във физико-химичните показатели на анолита и броя на основните физиологични групи микроорганизми. Най-добрите електрохимични параметри се постигат при процеса микробна сулфатна-редукция.

III.21. Генова, П., Браткова, С., Ангелов, А., Николова, К., Иванов, Р. (2017). Влияние на концентрацията на амониевите йони и количеството на активната утайка в биореактори с периодично действие върху степента на отстраняване на азота, The international journal Sustainable development, година VII, том 2/2017, стр. 58-63, ISSN 1314-4138 (print), ISSN 2367-5454 (online)

Абстракт: В лабораторни условия бяха проведени изследвания за отстраняване на азот в концентрации 50, 100 и 130 mgNH4+-N/l от полусинтетични отпадъчни води посредством реактора за денитрификация и два реактора с периодично действие (SBRs) с рециркулация. Анаеробният биореактор бе запълнен със зеолит, използван като носител за формиране на биофилм от денитрифициращи бактерии. Концентрацията на активната утайка в реакторите с периодично действие варираше между 2.4-2.5 и 5.0-5.1 g/l. Лабораторните анализи на активната утайка включваха определяне на концентрацията на утайката, скорост на утаяване и индекс на утайката. Установи се значително по-висока степен на отстраняване на азот (87.5%) при концентрация на активна утайка 5.0-5.1 g/l и 73.5% при концентрация на утайката 2.4-2.5 g/l. Отстраняването на азот в начална концентрация 50 mg NH4+-N/l във входящите води достигна до 98.09%, докато при концентрация 100 mg NH4+-N/l степента на отстраняване на азота е 90,42%.

III.21. Genova, P., Bratkova, S., Angelov, A., Nikolova, K., Ivanov, R. (2017). Influence of concentrations of ammonium ion and activated sludge in sequencing batch reactors on the rate of nitrogen removal, The international journal Sustainable development, Year VII, Volume 2/2017, pp. 58-63, ISSN 1314-4138 (print), ISSN 2367-5454 (online)

Abstract: There was conducted a study under laboratory conditions about the removal of nitrogen from semisynthetic wastewaters with different ammonium nitrogen concentrations (50, 100 and 130 mg NH4+-N/l) using a reactor for denitrification and two sequencing batch reactors (SBRs) with liquid phase circulation. The reactor for denitrification was filled with zeolite, used as a carrier for biofilm of denitrifying bacteria. The concentrations of the activated sludge in the SBRs varied between 2.4-2.5 and 5.0-5.1 g/l. The laboratory analyses of the activated sludge comprised determination of sludge concentration, sedimentation rate and sludge volume index (SVI). The nitrogen removal was significantly higher (87.5 %) when there was used a bigger quantity of activated sludge (5.0-5.1g/l), while the nitrogen removal with sludge concentration of 2.4-2.5 g/l was 73.5 %. The removal of nitrogen at an initial concentration in influent of 50 mg NH4+-N/l was 98.09 %, while at an initial concentration of 100 mg NH4+-N/l the rate of nitrogen removal was only 90.42 %.

III.22. Genova, P., Angelov, A., Bratkova, S., Nikolova, K. (2016). Removal of nitrogen compounds from leachate from landfills for non-hazardous waste, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2016, рр. 101-106, ISSN 1842-4856

Abstract: The leachate from landfills usually contains high concentrations of ammonia, organic and toxic compounds, heavy metals. Due to the synergism of various factors it is difficult to predict the quantity and composition of landfill leachates. NH4+ - N is basic and long-term pollutant and cause acute toxicity. The purification of leachate with high ammonia content is one of the most difficult tasks in wastewater treatment worldwide. Several laboratory tests were conducted in order to establish optimal technological parameters for the processes in a treatment plant of removal of various contaminants for leachate from landfills for non-hazardous waste. There was performed an analysis of the processes in order to their optimization through model technological solutions implemented in a laboratory. There was established the influence of different leachate quantities from landfills for non-hazardous waste in the composition of treated wastewaters into the biological stage of technological scheme with preliminary denitrification and SBRs on the removal rates of nitrogen compounds and other pollutants from waters.

III.22. Генова, П., Ангелов, А., Браткова, С., Николова, К. (2016). Отстраняване на съединения на азота от инфилтрати от депа за неопасни отпадъци, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3, стр. 101-106, ISNN 1842-4856

Резюме: Инфилтратите от депа за неопасни отпадъщи обикновено съдържат високи концентрации амониев азот, органични и токсични вещества, тежки метали. Поради синергизъм от различни фактори е трудно да се предвиди количеството и състава на инфилтратите. NH4+-N е основен и дългосрочен замърсител и причинява остра токсичност. Пречистването на инфилтрите с високо съдържание на амоняк е една от най-трудните задачи при пречистването на отпадъчни води в световен мащаб. Проведени са серия лабораторни изследвания за установяване на оптимални технологични параметри на процесите в пречиствателна станция за отстраняване на различни замърсители от инфилтрат от депа за неопасни отпадъци. Извършен е анализ на процесите с цел оптимизирането им в лабораторни условия чрез моделни технологични разтвори. Установено е влиянието на различните количества инфилтрат от депа за неопасни отпадъци в състава на пречистваните отпадъчни води в биологичния етап на технологична схема с предварителна денитрификация и реактори с периодичен режим върху скоростта на отстраняване на съединения на азота и други замърсители от водите.

III.23. Stefanova, A., Angelov, A., Bratkova, S., Genova, P., Nikolova, K. (2018). Influence of electrical conductivity and temperature in a microbial fuel cell for treatment of mining waste water, Annals of the „Constantin Brancusi”, University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2018, pp. 18-24, ISSN-L 1842-4856, ISSN 2537-530X (online)

Abstract: The influence of electrical conductivity and temperature on the efficiency of MFC with a basic microbial process in the anode zone - microbial sulphate reduction has been determined. A technological scheme of a laboratory installation has been synthesized allowing permanent control and management of basic process parameters - pH, electrical conductivity, temperature and OCV. The studies have been carried out at the optimal values of OCV, power density and current density for four different conductivity values and temperature under abiotic conditions in the anode zone of the fuel element and a comparison has been made with the biological process of the microbial sulphate reduction. On the basis of LabViewR has been offered a possibility of measuring different electrochemical parameters of the MFC that determine its efficiency. The results obtained will be used to optimize the work of MFC based on the microbial sulphate reduction process to treat wastewaters with high content of sulphates.

III.23. Стефанова, А., Ангелов, А., Браткова, С., Генова, П., Николова, К., (2018). Влияние на електрическата проводимост и температурата върху микробна горивна клетка за третиране ни минни отпадъчни води, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu, Engineering Series, No. 3, 2018 стp. 18-24, ISNN: 1842-4856

Резюме: Определено е влиянието на електрическата проводимост и температурата върху ефективността на МГК, базирана в анодната област на процеса микробна сулфат-редукция. Дизайнът на технологичната схема на лабораторната инсталация позволява непрекъснат контрол и управление на основните параметри на процеса – рН, електрическа проводимост, температура и напрежение на отворена верига (OCV). Изследванията са проведени при оптимални стойности на OCV, плътност на мощността и плътност на тока за четири различни стойности на електропроводимост и температура при абиотични условия в анодната зона на горивния елемент и е направено сравнение с данните при протичане на микробна сулфат-редукция. На базата на LabView® е предложена възможност за измерване на различни електрохимични параметри, които определят ефективността на МГК. Получените резултати ще бъдат използвани за оптимизиране на работата на MГК, базирана на процеса микробна сулфат-редукция за пречистване на отпадъчни води с високо съдържание на сулфати.

III.24. Angelov, A., Stefanova, A., Nikolova, K. (2019). Regression analysis of factors affecting microbial fuel cell efficiency, Journal of Mining and Geological Sciences, Volume 62/Number 2/2019, pp. 115-118, ISSN 2682-9525 (print), ISSN 2683-0027(online)

Abstract: In a laboratory installation of a Microbial Fuel Cell (MFC), based on the process of microbial sulphate reduction in the anodic chamber of the cell, the factors influencing the efficiency of the fuel element have been investigated. Under the conditions of a planned laboratory experiment, the temperature, pH, H2S and sulphate concentration in the anodic chamber, and the dissolved oxygen content in the cathodic chamber of MFC have been varied. Meanwhile, the Open Circuit Voltage (OCV) and the maximum values of power in MFC are measured as possible target functions. A multifactorial regression analysis has been performed with respect to the selected independent parameters and the target function. A mathematical model of the target function has been obtained from the selected independent variables that can be used to optimise the operation of a microbial fuel cell based on the microbial sulphate reduction process.

III.24. Ангелов, А., Стефанова, А., Николова, К. (2019). Регресионен анализ на факторите, оказващи влияние върху ефективността на микробна горивна клетка, Journal of Mining and Geological Sciences, том 62/брой 2/2019, стр. 115-118, ISSN 2682-9525 (печатно издание), ISSN 2683-0027 (онлайн)

Резюме: В лабораторна инсталация на микробна горивна клетка (МГК), базирана в анодната зона на процеса на МСР, са изследвани факторите, оказващи влияние върху ефективността на горивния елемент. При условията на планиран лабораторен експеримент са варирани стойностите на температурата, pH, концентрация на H2S и сулфати в анодната зона и съдържанието на разтворен кислород в катодната зона на МГК. Паралелно са измервани като възможни целеви функции - напрежението на отворена верига (OCV) и максималната стойност на мощността на микробната горивна клетка. Направен е многофакторен регресионен анализ по отношение на избраните независими параметри и целевата функция. Получен е математически модел на целевата функция от подбраните независими променливи, който може да се използва за оптимизация на работата на микробна горивна клетка, базирана на процеса на микробна сулфатредукция.

III.25. Nikolova, K., Bratkova, S., Genova, P. (2019). Plant growth-promoting bacteria in combination with humic acids improve growth of white clover (Trifolium repens L.) cultivated in poor soils, Genetics and Plant Physiology, Volume 9, No 1-2, pp. 64-74, ISSN: 1314-6394 (print) ISSN 1314-5770 (online)

Abstract: The main objective of this study was to investigate the possibilities for improving the plant growth of Trifolium repens L. (white clover) cultivated in poor of nutrients soil. The effects of mixed cultures of seven strains of rhizospheric microflora belonging to the genera Bacillus and Pseudomonas and/or humic acids on the basic biometric parameters of the test plants were evaluated. Soils with low humus and nitrogen contents were used as substrates. Treatment with humates showed a strong positive effect on plant growth. The observed increase of fresh and dry weight of the aboveground biomass was by 77% and 120%, respectively. The best results were obtained after application of a combination of rhizospheric microflora and humic acids resulting in an increase of plant dry biomass by 160% compared with the control.

III.25. Николова, К., Браткова, С., Генова, П. (2019). Бактерии, стимулиращи растежа на растенията в комбинация с хуминови киселини подобряват вегетацията на бяла детелина (Trifolium repens L.) върху бедни почви, Genetics and Plant Physiology, Том 9, No 1-2, стp. 64-74, ISSN 1314-6394 ISSN 1314-5770 (online)

Резюме: Основната цел на това проучване беше да се изследват възможностите за подобряване на растежа на Trifolium repens L. (бяла детелина), култивирана в бедна на хранителни вещества почва. Бяха оценени ефектите на смесени култури от седем щама ризосферна микрофлора, принадлежащи към родовете Bacillus и Pseudomonas и/или хуминови киселини върху основните биометрични параметри на тестовите растения. Като субстрати са използвани почви с ниско съдържание на хумус и азот. Третирането с хумати показва силен положителен ефект върху растежа на растенията. Наблюдава се увеличаване на свежото и сухото тегло на надземната биомаса съответно със 77% и 120%. Най-добри резултати са получени след прилагане на комбинация от ризосферна микрофлора и хуминови киселини, което води до увеличение на сухата растителна биомаса със 160% над контролата.

III.26. Ivanov, R., Nikolova, K., Genova, P. (2019). Investigation of the design of plant sediment microbial fuel cell on the electrical parameters and the water treatment effect from petroleum products, International Scientific Journal “Machines, Technologies, Materials”, YEAR XIII, Iissue 12, pp. 550-553 (2019), ISSN 1313-0226

Abstract: Most applications of constructed wetlands (CW) have been designed to treat municipal or domestic wastewater but at present, constructed wetlands are successfully applied to many types of wastewater. The criteria for CW design and operation include site selection, plant selection, substrate selection, wastewater type, plant material selection, hydraulic loading rate, hydraulic retention time, water depth, operation mode and maintenance procedures. Integration of plant sediment microbial fuel cells (PSMFC) into them allows water treatment and parallel energy production. The purpose of this study is to investigate the influence of design of PSMFCs and various operation modes on electrical parameters and water treatment effect from petroleum products. The best results were achieved with downstream water flow, substrate - mixture of sediment and peat in a ratio of 3:1, use of stainless steel electrodes and the absence of a separator between aerobic and anaerobic areas. With this design and operating mode was achieved maximum power density of 10,40 mW/m2 and water purification of petroleum products of over 99% in CW with integrated PSMFC.

III.26. Иванов, Р., Николова, К., Генова, П. (2019). Изследване на конструкцията на растителна седиментна микробна горивна клетка върху електрическите параметри и ефекта на отстраняване от водата на нефтопродукти, International Scientific Journal “Machines, Technologies, Materials”, година XIII, брой 12, стр. 550-553 (2019), ISSN 1313-0226

Резюме: Повечето приложения на изкуствени влажни зони (ИВЗ) са проектирани за пречистване на общински или битови отпадъчни води, но понастоящем изкуствените влажни зони се прилагат успешно за много видове отпадъчни води. Критериите за проектиране и експлоатация на ИВЗ включват избор на място, избор на инсталация, избор на субстрат, вид отпадъчни води, избор на растителен материал, степен на хидравлично натоварване, контактно време, дълбочина на водата, режим на работа и процедури за поддръжка. Интегрирането на растителни седиментни микробни горивни клетки (РСМГК) в тях позволява пречистване на вода и паралелно производство на енергия. Целта на това проучване е да се изследва влиянието на дизайна на РСМГК и различните режими на работа върху електрическите параметри и ефекта на пречистване на вода от нефтопродукти. Най-добри резултати са постигнати с воден поток надолу по течението, субстрат - смес от седименти и торф в съотношение 3:1, използване на електроди от неръждаема стомана и липса на разделител между аеробната и анаеробната зона. С този дизайн и режим на работа беше постигната максимална плътност на мощността от 10,40 mW/m2 и пречистване на вода от нефтопродукти над 99% в ИВЗ с интегрирана РСМГК.

III.27. Ivanov, R., Bratkova, S., Genova, P., Nikolova, K. (2019). Influence of various biological factors on the treatment of water contaminated with petroleum products and electrical parameters in plant sediment microbial fuel cells, Annals of the „Constantin Brancusi”, University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4 /2019, pp. 65-70. ISSN 1842-4856

Abstract: A plant sediment microbial fuel cell (PSMFC) is a promising new technology for harvesting energy and remediating a contaminated geo-environment. This study is related to the determination of the influence of various biological factors (different aquatic vegetation and microbial processes) on the degree of water purification contaminated with petroleum products and the generation of energy in PSMFC. For the purpose of the study, five PSMFCs with different vegetation (without vegetation, Typha latifolia, Phragmites, Spartina and mixed marsh vegetation) were constructed and the effect of three microbial processes (denitrification, sulfate-reduction and ferric reduction) were investigated. The best electrochemical parameters and treatment effect are achieved with the process of microbial sulphate-reduction in PSMFC planted with Phragmites.

III.27. Иванов, Р., Браткова, С., Генова, П., Николова, К. (2019). Влияние на различни биологични фактори върху пречистването на вода, замърсена с нефтопродукти, и електрически параметри в растителни седиментни микробни горивни клетки, Annals of the „Constantin Brancusi“, University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4 /2019, pp. 65-70. ISSN 1842-4856

Резюме: Растителна седиментна микробна горивна клетка (РСМГК) е обещаваща нова технология за добиване на енергия и рекултивация на замърсена геосреда. Това изследване е свързано с определяне на влиянието на различни биологични фактори (различна водна растителност и микробни процеси) върху степента на пречистване на вода, замърсена с нефтопродукти, и генерирането на енергия в РСМГК. За целите на изследването бяха изградени пет РСМГК различна растителност (без растителност, Typha latifolia, Phragmites, Spartina и смесена блатна растителност) и беше изследван ефектът от три микробни процеса (денитрификация, сулфатредукция и редукция на тривалентно желязо). Най-добри електрохимични параметри и ефект от третирането се постигат с процеса на микробна сулфатредукция в РСМГК, засадена с Phragmites.

III.28. Bratkova, S., Alexieva, Z., Angelov, A., Nikolova, K., Genova, P., Ivanov, R., Gerginova, M., Peneva, N. (2020). Efficiency of microbial fuel cells based on the sulphate-reduction by ethanol, Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, 1, pp. 21-26, ISSN 2738-7100 (print) ISSN 2738-7151(online)

Abstract: The influence of hydraulic retention time (HRT) on the rate of sulphate-reduction and electricity generation of microbial fuel cell fed with ethanol was studied. The experiments were performed in the laboratory installation, consisting of an anaerobic fixed-bed reactor and a microbial fuel cell with air-cathode. An effective sulphate removal was achieved at hydraulic retention times 44 and 66 h. The effectiveness of COD removal raises with increasing the hydraulic retention time. The highest maximum power density of 258 mW/m2 was obtained at 22 h HRT. The use of ethanol as an electron donor had a great impact on the composition of the microbial community. The metagenomic data obtained showed that the most abundant phylum in bacterial community was Proteobacteria – 87.8 %, and particularly Gammaproteobacteria – 53,1%. The sulphate reducing bacteria that can incompletely oxidise organic compounds usually with acetate as an end product were presented in the microbial community in anodic chamber. The dominant microbial species among sulphate reducing bacteria was Desulfomicrobium mexicanus (19,79%).

III.28. Браткова С., Алексиева З., Ангелов А., Николова К., Генова П., Иванов Р., Гергинова М., Пенева Н. (2020). Ефективност на микробни горивни клетки, базирани на сулфат-редукция на етанол, Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, Том 1, стp. 21-26, ISSN 2738-7100 (print) ISSN 2738-7151(online)

Резюме: Изследвано е влиянието на контактното време върху скоростта на микробната сулфат-редукция при захранване с етанол и генерирането на електроенергия от МГК. Експериментите са осъществени чрез лабораторна инсталация, състояща се от анаеробен реактор с фиксирано легло и микробна горивна клетка с въздушен катод. Постигнато е ефективно отстраняване на сулфати при поддържане на контактното време 44 и 66 ч. Ефективността на отстраняване на ХПК нараства с повишаването на контактното време. Най-висока максимална плътност на мощността от 258 mW/m2 е получена при 22 ч. контактно време. Използването на етанол като донор на електрони оказва голямо влияние върху състава на микробното съобщество. Получените метагеномни данни показват, че най-разпространеният тип в бактериалната общност е Proteobacteria – 87,8 %, и по-специално Gammaproteobacteria – 53,1 %. В анодната камера присъстват сулфат-редуциращи бактерии, които окисляват непълно органичните съединения с краен продукт ацетат. Доминиращият микробен вид сред сулфат-редуциращите бактерии е Desulfomicrobium mexicanus (19,79%).

III.29. Nikolova, K., Bratkova, S., Angelov, A., Genova, P., Ivanov, R., Stefanova, A.(2020). Treatment of sulphates-rich solutions through ettringite precipitation with industrial reagents, Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, 1, pp. 74-78, ISSN 2738-7100 (print) ISSN 2738-7151(online), DOI: 10.5281/zenodo.4270121

Abstract: Mine wastewaters are often characterised with high concentrations of sulphates, heavy metals and increased electrical conductivity. It is mandatory for the industry to implement convenient treatment methods in order to reduce these parameters. The aluminium precipitation with the simultaneous formation of ettringite was chosen for laboratory testing as it is appropriate when the concentrations of sulphates have to be reduced - up to 300 mg/l according to the Bulgarian regulatory framework. In the present study synthetic waters were treated, as their composition was similar to that of typical mining effluents. Initially, the pH of the solutions was adjusted to 9.0 with Ca(OH)2 and thus the heavy metals precipitated in the form of hydroxides. Then, an aluminium source was added as Al-cement, industrial Na-aluminate or aluminium oxychloride. The best results in terms of sulphates and electrical conductivity decrease were obtained with Al-cement (69 - 100 % sulphates removal rate), but the quantities of the generated sludges were large, which raises the question of their proper disposal. With the industrial Na-aluminate the rate of removal of sulphates was very low and with AlOCl it was 96%. However, the use of both reagents showed an increase in the electrical conductivity of the treated solutions.

III.29. Николова, К., Браткова, С., Ангелов, А., Генова, П., Иванов, Р., Стефанова А. (2020)- Пречистване на богати на сулфати води чрез етрингитна преципитация с индустриални реагенти, Списание: Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, Том 1, стp. 74-78, 2020, ISSN 2738-7100 (print) ISSN 2738-7151(online)

Резюме: Минните отпадъчни води често се характеризират с високи концентрации на сулфати, тежки метали и повишена електропроводимост. За да се понижат стойностите на тези показатели е задължително е индустрията да прилага подходящи методи за пречистване. За намаляване на концентрациите на сулфатите според българската нормативна уредба до 300 mg/l, в лабораторни изследвания е приложен източник на алуминий за формиране на етрингит. В настоящото изследване са третирани синтетични води със състав, подобен на този на типичните минни отпадъчни води. Първоначално pH на разтворите е коригирано с Ca(OH)2 до 9,0, при което тежките метали се утаяват под формата на хидроксиди. След това е добавян източник на алуминий под формата на Al-цимент, промишлен Na-алуминат или алуминиев оксихлорид. Най-добри резултати по отношение на намаляването на концентрацията на сулфатите и електропроводимостта са получени с Al-цимент (69 – 100 % степен на отстраняване на сулфати), но количествата на генерираните утайки са големи, което поставя въпроса за тяхното депониране. При прилагане на промишлен Na-алуминат степента на отстраняване на сулфатите е много ниска, а при AlOCl е 96%. Използването на двата реагента обаче води до повишаване на електропроводимостта на третираните разтвори.

III.30. Bratkova, S., Nikolova, K., Genova, P., Angelov, A. (2022). Use of Plant Growth-Promoting Bacteria and Humic Acids for Phytostabilizationof Acid-Generating Mining Wastes, Earth & Environmental Science Research & Reviews 5(3), pp. 51- 60, ISSN 2639-7455

Abstract: An interdisciplinary study was conducted on the effect of application of plant growth-promoting bacteria and humic acids in the reclamation of acid-generating mining wastes through a vegetation cover. The drainage water from the mining waste was characterized by a pH of 3.58 and high concentrations of sulfate, copper, manganese, and zinc. Strains of the Bacillus and Pseudomonas genera and humic substances produced by biotransformation from lignite were applied. The usage of plant growthpromoting bacteria and humic acid in the reclamation of acid-generating mining wastes produced several beneficial effects. The combined application resulted in a significant decrease in Cu, Fe, Zn and sulfate concentrations in a variety of drainage water samples, due to the suppression of pyrite oxidation. Both plant growth-promoting bacteria and humic acid improve plant growth, when used separately. The highest yield of fresh (between 22% and 43 %) and dry biomass of plants (between 31% and 41 %) was observed after combining both treatments, but the effect depended strongly on the dose of application. Yields of fresh and dry biomass in the combined application increased by treating plants with 0.42 g/kg humic acids, but decreased significantly when applying humic acids in a concentration of 0.84 g/kg soil. The treatment with a microbial consortium and humic substances enhanced significantly the uptake of nitrogen, phosphorus, and potassium by the plants. Furthermore, the addition of Bacillus and Pseudomonas bacteria in combination with humic acids to poor soil for reclamation reduced the Cu and Zn uptake.

III.30. Браткова, С., Николова, К., Генова, П., Ангелов, А. (2022). Приложение на стимулиращи растежа на растенията бактерии и хуминови киселини за фитостабилизация на киселинно-генериращи минни отпадъци, Earth & Environmental Science Research & Reviews 5(3), стр. 51-60, ISSN 2639-7455

Резюме: Проведено е интердисциплинарно проучване на ефекта от прилагане на стимулиращи растежа на растенията бактерии и хуминови киселини при рекултивацията на киселинно генериращи минни отпадъци чрез затревяване. Дренажните води от минните отпадъци се характеризират с pH 3,58 и високи концентрации на сулфати, мед, манган и цинк. Приложени са щамове от родовете Bacillus и Pseudomonas и хуминови киселини, получени чрез биотрансформация на лигнит. Използването на бактерии, стимулиращи растежа на растенията, и хуминови киселини при рекултивацията на киселинно-генериращи минни отпадъци имаше няколко полезни ефекта. Комбинираното им приложение доведе до значително намаляване на концентрациите на Cu, Fe, Zn и сулфати в дренажните води, поради потискане на окисляването на пирита. Както бактериите, така и хуминовите киселини, подобряват растежа на растенията, когато се използват поотделно. Най-висок добив на свежа (между 22% и 43% над контролата) и суха биомаса на растенията (между 31% и 41% над контролата) се наблюдава при комбиниране на двата вида третиране, като ефектът силно зависи от дозата на приложение. При комбинираното приложение, добивът на свежа и суха биомаса се повишава при третиране на растенията с хуминови киселини 0,42 g/kg почва, но намалява значително при тяхното прилагане в концентрация 0,84 g/kg почва. Третирането с микробни култури и хуминови вещества повишава значително усвояването на азот, фосфор и калий от растенията. Освен това, прилагането на бактерии от р. Bacillus и р. Pseudomonas в комбинация с хуминови киселини в бедни почви, използвани за рекултивация, намалява поемането на Cu и Zn от растенията.

III.31. Genova, P., Nikolova, K., Bratkova, S., Angelov, A., Mirdzveli, N. (2023). Barite precipitation for treatment of mine waters with high sulphate concentrations, Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, 2023, pp. 32-36, Online ISSN 2738-7151, Print ISSN 2738-7100

Abstract: One of the commonly used methods for removing sulphates from mine waters is the precipitation. The classical approach for the treatment of acid mine drainage (AMD) rich in heavy metals and sulphates at about of 2000 mg/L is based on using Ba added in different forms - Ba(Cl)2, Ba(OH)2, BaCO3, BaS. In the present study, barite precipitation with the use of BaS was implemented in a laboratory installation in continuous mode. The scheme of the installation includes series-connected chemical reactors and settlers, which allows the sequential implementation of three processes - liming, barite precipitation and recarbonation. Real AMD containing high concentrations of sulphates and heavy metals has been effectively treated by the laboratory installation. The application of BaS effectively reduces the concentration of sulphates below 200 mg/L and the electrical conductivity of the treated waters is significantly reduced.

III.31. Генова, П., Николова, К., Браткова, С., Ангелов, А., Мирдзвели, Н. (2023). Баритна преципитация за пречистване на минни води с високи концентрации на сулфати, Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, 2023, стр. 32-36, Online ISSN 2738-7151, Print ISSN 2738-7100

Резюме: Един от често използваните методи за отстраняване на сулфати от минни води е утаяването. Класическият подход за третиране на кисели руднични води (КРВ), богати на тежки метали и сулфати с концентрация около 2000 mg/L, се основава на използването на Ba, добавен в различни форми - Ba(Cl)2, Ba(OH)2, BaCO3, BaS. В настоящото изследване се използва баритна преципитация с използване на BaS в лабораторна инсталация в непрекъснат режим. Схемата на инсталацията включва последователно свързани химични реактори и утаители, което позволява последователното изпълнение на три процеса - варуване, баритна преципитация и рекарбонизация. Реални КРВ, съдържащи високи концентрации на сулфати и тежки метали, са ефективно третирани от лабораторната инсталация. Прилагането на BaS ефективно намалява концентрацията на сулфати под 200 mg/L и електрическата проводимост на пречистените води е значително намалена.

III.32. Angelov, A., Nikolova, K., Genova, P. and Bratkova, S. (2023). Efficient treatment of real acid mine drainage by bioelectrochemical system with anodic microbial sulfate reduction, Proceedings of the XVIІ International Conference Of The Open And Underwater Mining Of Minerals, pp. 176-183, 18-22 Sept 2023, Varna, ISSN 2535-0854

Abstract: The efficiency for the treatment of real acid mine drainage (AMD) from sulfates and heavy metals was investigated in a bioelectrochemical system (BES). In a batch mode, two operational options of the BES were investigated – as a microbial fuel cell (MFC) and as a microbial electrolysis cell (MEC). It was found that the rates of sulfate removal and metal reduction in the cathodic area were achieved to different extents in the two BES modes of operation. In a MFC mode for a time of 96 hours, the rate of removal of sulfates from AMD reached 27.7 %, while in the MEC mode it was 47.8%. Regarding Cu2+ - in both modes as MFC and MEC the rate of reduction was 69,0% and 95,7 % respectively.

III.32. Ангелов, А., Николова, К., Генова, П. и Браткова, С. (2023). Ефективно третиране на реални кисели руднични води чрез биоелектрохимична система с анодна микробна сулфатна редукция, Proceedings of the XVIІ International Conference Of The Open And Underwater Mining Of Minerals, стр. 176-183, 18-22 септември 2023, Варна, ISSN 2535-0854

Резюме: Ефективността при пречистване на реални кисели руднични води (КРВ) от сулфати и тежки метали беше изследвана в биоелектрохимична система (БЕС). В последователен режим бяха изследвани два работни варианта на БЕС – като микробна горивна клетка (МГК) и като микробна електролизна клетка (MEК). Установено е, че скоростите на отстраняване на сулфати и редукция на метали в катодната зона са постигнати в различна степен в двата режима на работа на БЕС. В режим МГК за време от 96 часа скоростта на отстраняване на сулфати от КРВ достигна 27,7%, докато в режим MEК беше 47,8%. Що се отнася до Cu2+ - и в двата режима, като MГК и MEК, скоростта на редукция беше съответно 69,0% и 95,7%.

III.33. Velichkova, P, Bratkova, S, Angelov, A, Nikolova, K, Genova, P and Ivanov, R. (2025) Utilization of Distillery Wastewater in a Microbial Fuel Cell Based on Microbial Sulfate Reduction, J Ecol & Nat Resour 2025, 9(1): 000410, pp. 1-9, ISSN 2578-4994

Abstract: Simple electron donors (such as lactate, ethanol, glucose, etc.) in the process of microbial sulfate reduction are well studied. In search of new substrates for sulfate-reducing bacteria, multicomponent organic products were investigated. The application of distillery wastewater (vinasse and ethanol stillage) as electron donors in a microbial sulfate reduction process with an integrated microbial fuel cell was studied. The results were compared with those of lactate as a control. The influence of the rate of volumetric sulfate loading on the rate of microbial processes was studied using six different hydraulic retention times: 14, 18, 22, 26, 30 and 34 hours. During the process, sulfate-reducing bacteria incompletely oxidize organic matter in the used distillery wastewater and generate large amounts of acetic acid, and propionic acids as a product of other microbiological processes. The rates of sulfate and organic removal for all three substrates increase with increasing retention time. In the case of vinasse and stillage at the 34th hour, sulfate removal was 98%, and organics removal was 48 and 44%, respectively. The open circuit voltage values for both fuel cells with wastewaters were highest at the 22nd hour. The results showed that vinasse and ethanol stillage were suitable electron donors in the process of microbial sulfate reduction and the resulting metabolites can be a substrate for other anaerobic processes.

III.33. Величкова, П., Браткова, С., Ангелов, А., Николова, К., Генова, П. и Иванов, Р. (2025). Оползотворяване на отпадъчни води от дестилерия в микробна горивна клетка, базирана на микробна сулфатна редукция, J Ecol & Nat Resour 2025, 9(1): 000410, стр. 1-9, ISSN 2578-4994

Резюме: Простите донори на електрони (като лактат, етанол, глюкоза и др.) в процеса на микробна сулфат-редукция са добре проучени. В търсене на нови субстрати за сулфат-редуциращи бактерии бяха изследвани многокомпонентни органични продукти. Изследвано е приложението на отпадъчни води от дестилерия (винаса и спиртна шлемпа) като донори на електрони в процес на микробна сулфат-редукция с интегрирана микробна горивна клетка. Резултатите са сравнени с тези на лактат като контрола. Влиянието на степента на обемно натоварване със сулфати върху скоростта на микробните процеси е изследвано с помощта на шест различни хидравлични контактни времена: 14, 18, 22, 26, 30 и 34 часа. По време на процеса, сулфат-редуциращите бактерии непълно окисляват органичната материя в използваните отпадъчни води от дестилерията и генерират големи количества оцетна киселина и пропионови киселини като продукт на други микробиологични процеси. Степента на отстраняване на сулфати и органични вещества и за трите субстрата се увеличава с увеличаване на контактното време. При винасата и шлемпата на 34-ия час, отстраняването на сулфати бе съответно 98%, а отстраняването на органични вещества съответно 48 и 44%. Стойностите на напрежението на отворена верига и за двете горивни клетки с отпадъчни води бяха най-високи на 22-ия час. Резултатите показват, че винсата и спиртната шлемпа са подходящи донори на електрони в процеса на микробна сулфат-редукция и получените метаболити могат да бъдат субстрат за други анаеробни процеси.

III.34. Nikolova, K., Genova, P., Ivanov, R., Velichkova,P. (2025). Review of the regulatory framework relevant to the protection of water bodies from effluents influenced by the mining industry, Annual of the University of mining and geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 68, Part III, Mining and processing of minerals, рр. 166-173, 2025, ISSN 1312-1820

Abstract: This paper presents a targeted review and analysis of key regulatory documents related to the protection of water bodies impacted by the mining and processing industry. Bulgarian legislation is compared with the European normative framework, with focus on the parameters set out in a typical discharge permit for a mining site operator in Bulgaria. The main objective of the entire range of legislative norms in this area is long-term sustainable water management, a high level of protection of the aquatic environment, and setting out rules to halt deterioration in the status of EU water bodies and to achieve their good status.

III.34. Николова, K., Генова, П., Иванов, Р., Величкова, П. (2025). Преглед на нормативната база, отнасяща се за опазване на водните тела от води, повлияни от минната индустрия, Годишник на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, бр. 68, Част III, Добив и преработка на минерални суровини, стр. 166-173,  ISSN 1312-1820

Резюме: В настоящата разработка е направен целеви преглед и анализ на основни нормативни документи, имащи отношение към опазване на водните тела, обект на натиск от миннодобивната и преработвателната промишленост. Съпоставено е българското законодателство с европейското, като основното внимание е фокусирано върху параметри, заложени в едно типично разрешително за заустване на оператор на минен обект в България. Основната цел на цялостната палитра от законодателни норми в тази сфера е дългосрочното устойчиво управление на водите, висока степен на защита на водната среда, постигане на добро състояние на всички водни тела при предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието им.

III.35. Nikolova, K., Bratkova, S., Angelov, A., Genova, P., Ivanov, R., Velichkova, P. (2025). Screening and analysis of the applicability of various technologies for reducing sulfate concentration in waters influenced by the mining and processing industry, SEPRM, vol. 6, pp. 68-75, ISSN 2738-7100 (print), ISSN 2738-7151(online)

Abstract: The complexity and specificity of the problem with the release of high concentrations of sulfates from mining sites characterized by sulfide ores requires the application of an adequate selection of existing treatment technologies. The proposed screening is based on three steps - preliminary screening based on the rate of development and commercialization of the technology and the ability to achieve a certain threshold of sulfate removal; screening of technologies based on productivity, costs and other factors; and screening based on the rate of removal of other important pollutants. The purpose of the proposed analysis is to highlight the advantages and limitations of each approach and to identify the most applicable water treatment technologies for the purpose of reducing sulfates in wastewater, using a unified methodology for evaluation and ranking. The result is a list of technologies classified by their applicability, which can be used as a guide or starting point for further study and a detailed review of the possibilities for sulfate removal from wastewater. For the sulfates removal from EWIW, limestone/lime treatment (as a pre-treatment process), the SAVMIN process, the GYP-CIX process and the biological sulfate reduction in bioreactor seem to be the most applicable treatment process, as among the treatment processes that use biological sulfate-reduction, the bioreactors are the most effective.

III.35. Николова, К., Браткова, С., Ангелов, А., Генова, П., Иванов, Р., Величкова, П. (2025). Скрининг и анализ на приложимостта на различни технологии за снижаване на концентрацията на сулфати във води, повлияни от минната и преработвателната индустрия, SEPRM, изд. 6, стр. 68-75, ISSN 2738-7100 (print), ISSN 2738-7151(online)

Резюме: Сложността и спецификата на проблема с изпускането на високи концентрации сулфати от минни обекти, характеризиращи се със сулфидни руди, налага прилагането на адекватен подбор на съществуващите технологии за третиране. Предложеният скрининг е базиран в три стъпки - предварителен скрининг въз основа на степента на развитие и комерсиализация на технологията и възможността да се постигне до определен праг на отстраняване на сулфатите, скрининг на технологиите на базата на производителността, разходите и други фактори и скрининг на базата на степента на пречистване от други важни замърсители. Целта на предложения анализ е да се изведат предимствата и ограниченията на всеки подход и да се идентифицират най-приложимите технологии за третиране на води с цел намаляване на сулфати в отпадъчните води, като се използва единна методология за оценка и класиране. Резултатът e списък от технологии, класифицирани по приложимост, който може да се използва като ръководство или отправна точка за по-нататъшно проучване и подробен преглед на възможностите за отстраняване на сулфати от отпадъчни води.

III.36. Ivanov, R. Genova, P., Nikolova, K., Angelov, A. (2025). Integration of SMFC-based biosensor in constructed wetland for real time monitoring and bioremediation of heavy metals contaminated waters, SEPRM, vol. 6, pp. 29-33, ISSN 2738-7100 (print), ISSN 2738-7151(online)

Abstract: Water contaminated with heavy metals is one of the most serious environmental problems in the world. Their timely detection and removal is of key importance for human health and ecosystems. The possibility of simultaneous real-time monitoring and bioremediation of waters contaminated with heavy metals has been established. Constructed wetlands with integrated sediment microbial fuel cells have been proposed for this purpose. Through them, four types of water contaminated with heavy metals - copper, chromium, nickel and zinc - were examined. All four types of water showed a sudden voltage peak when the contaminant entered the cell and a gradual decrease in voltage corresponding to decreasing of the concentration of the contaminant. Chromium ions were removed the fastest - 28 hours. The introduction of heavy metals into the constructed wetland led to a sudden spike in voltage between 150 and 200 mV. The soil played the role of a protective layer for the electroactive microorganisms in the anode area, adsorbing the heavy metals in its upper layer and ensuring the efficient operation of the system. The studies showed an increase in the concentration of heavy metals in the surface soil layer between 5 and 35 mg.kg-1.

III.36. Иванов, Р., Генова, П., Николова, К., Ангелов, А. (2025). Интегриране на СМГК-базиран биосензор в конструирана влажна зона за мониторинг и биоремедиация на замърсени с тежки метали води, SEPRM, изд. 6, стр. 29-33, ISSN 2738-7100 (print), ISSN 2738-7151(online)

Резюме: Водите, замърсени с тежки метали, са един от най-сериозните екологични проблеми в света. Навременното им откриване и отстраняване е от ключово значение за здравето на хората и екосистемите. Установена е възможността за едновременно наблюдение в реално време и биоремедиация на води, замърсени с тежки метали. За тази цел са предложени конструирани влажни зони с интегрирани седиментни микробни горивни клетки. Чрез тях бяха изследвани четири типа води, замърсени с тежки метали – мед, хром, никел и цинк. Всичките четири типа вода показаха внезапен пик на напрежението при навлизането на замърсителя в клетката и постепенно намаляване на напрежението, съответстващо на намаляването на концентрацията на замърсителя. Йоните на хрома бяха отстранение най-бързо – за 28 часа. Въвеждането на тежки метали в конструираната влажна зона доведе до внезапен скок в напрежението между 150 и 200 mV. Почвата играеше ролята на защитен слой за електроактивните микроорганизми в анодната зона, адсорбирайки тежките метали в горния си слой и осигурявайки ефективната работа на системата. Изследванията показаха увеличение на концентрацията на тежки метали в повърхностния почвен слой между 5 и 35 mg.kg-1.

III.37. Angelov, A., Bratkova, S., Nikolova, K., Plochev, S., Genova, P., Ivanov, R., Velichkova, P. (2025). Efficiency of algae-assisted photo-bioelectrochemical system in anaerobic wastewater treatment, Bulgarian Chemical Communications, vol. 57, issue 4/2025, pp XX, ISSN 08619808, 25349899

(in print)

Abstract: Bioelectrochemical systems offer various potential applications for environmental protection. The present study examines the performance of a photo-bioelectrochemical system (PBES) consisting of a microbial fuel cell (MFC) and a column photobioreactor with a mixed culture of microalgae. The generation of significant amounts of oxygen in the medium by the algae during photosynthesis is a key factor in their usage in the cathodic zone of bioelectrochemical systems. In the anodic area of a microbial fuel cell, two waste organic substrates (ethanol stillage and vinasse) used as electron donors for the microbial sulfate reduction process were compared. Аt different operating modes, there were determined and analyzed the main electrochemical parameters of a PBES - open circuit voltage (436 - 510mV), maximum power (8.0 – 14.5 W/m2 ), current density (34.8 – 64.1 mA/m2 , internal resistance, coulombic efficiency, etc.

III.37. Ангелов, А., Браткова, С., Николова, К., Плочев, С., Генова, П., Иванов, Р., Величкова, П. (2025). Ефективност на фотобиоелектрохимична система, подпомагана от водорасли, при анаеробно пречистване на отпадъчни води, Bulgarian Chemical Communications, том 57, изд. 4/2025, стр. ХХ, ISSN 08619808, 25349899 (под печат)

Резюме: Биоелектрохимичните системи предлагат различни потенциални приложения за опазване на околната среда. Настоящото изследване разглежда работата на фотобиоелектрохимична система (ФБЕС), състояща се от микробна горивна клетка (МГК) и колонен фотобиореактор със смесена култура от микроводорасли. Генерирането на значителни количества кислород в средата от водораслите по време на фотосинтезата е ключов фактор за тяхното използване в катодната зона на биоелектрохимичните системи. В анодната област на микробна горивна клетка са сравнени два отпадъчни органични субстрата (спиртна шлемпа и винаса), използвани като донори на електрони за процеса на микробна сулфатна редукция. При различни режими на работа са определени и анализирани основните електрохимични параметри на ФБЕС - напрежение на отворена верига (436 – 510 mV), максимална мощност (8.0 - 14.5 W/m2), плътност на тока (34.8 - 64.1 mA/m2), вътрешно съпротивление, кулонова ефективност и др.