РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р инж. Павел Евстатиев Павлов

катедра „Подземно строителство“

Миннотехнологичен факултет

при Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

гр. София

на дисертационна работа, на тема:

„Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на тунелните конструкции при строителство с тунелопробивни машини в сложни инженерни условия на софийското метро“

Дисертационната работа е представена от маг. инж. Владимир Руменов Пенев,

докторант в Катедра „Подземно строителство“,  Миннотехнологичен факултет,

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София

За придобиване на научната и образователна степен „Доктор“ по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Подземно строителство“

Научен консултант на докторанта:  доц. д-р инж. Иван Стоянов Митев

Рецензията е изготвена съгласно Заповед РД -13-05 от 13.02.2026 г. и е на основание §2 (4) на приложение 4 от „Правила и процедури за приемане и обучение на докторанти и придобиване на ОНС „Доктор“ и НС „Доктор на науките“ в МГУ „Св. Иван Рилски““, в съответствие с решение на Факултетен съвет на МТФ от 29.01.2026. /Протокол №6, учебната 2025/2026/, както и в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и с Правилника за приемането му.

Биографични данни

Инженер Владимир Руменов Пенев е роден в гр. Силистра. Средното си образование завършва в ЕГ „Пейо Яворов“ през 2008 г. След това е приет за студент в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, гр. София. Завършва специалността през 2013 г. със среден успех от курса на обучение – Отличен 5,56. Впоследствие завършва Магистърска степен по специалност „Подземно строителство“ при Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София с успех от курса на обучение – Отличен 5,94.

За периода от 2013 г. до 2019 г. инж. Пенев работи като инженер-конструктор в следните фирми: „ДЕ Студио“; „Ангел Проект“ ЕООД; „ПИ ДЖИ ЕМ Инженеринг“ ЕООД; „Стеруни“ ЕООД.

След издържан конкурс през 2019 г. инж. Владимир Пенев е зачислен за редовен докторант към катедра „Подземно строителство“. През 2020 г. започва работа като „Асистент“ към катедра „Подземно строителство“. Понастоящем асистент Пенев води следните учебни дисциплини за ОКС „Бакалавър“ – „Земна механика и фундиране“ – упражнения и курсов проект; „Подземна градска инфраструктура“ – упражнения и курсов проект; „Строителна механика на подземни съоръжения“ – упражнения. Паралелно с тях, ас. Пенев води следните дисциплини за ОКС „Магистър“: „Динамика и устойчивост на подземни съоръжения. Сеизмика“ – упражнения за специалност „Подземно строителство“; „Сеизмични процеси“ – упражнения за специалност „Геотехника“; „Геотехническо проектиране“ – упражнения за специалност „Геотехника“.

Ас. Пенев членува в следните научни организации: КИИП България; Научно-технически съюз по Минно дело, геология и металургия; International Society of Rock Mechanics and Rock Engineering.

Владее свободно английски език и ползва немски език.

Описание и анализ на представените за рецензиране материали

Докторантът инж. Владимир Пенев е представил следните материали:

- Дисертационен труд на тема „Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на тунелните конструкции при строителство с тунелопробивни машини в сложни инженерни условия на софийското метро“. Дисертационният труд е разработен в обем от 172 страници, като включва 9 глави за представяне на литературния обзор, теоретичната основа и решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, списък на използваната литература. Цитирани са общо 104 литературни източника, като 77 са на латиница и 26 на кирилица. Останалите цитирани литературни източници са интернет адреси (сайтове). Дисертацията включва общо 82 фигури и 28 таблици. Номерата на фигурите и таблиците съответстват на тези в дисертационния труд.

Актуалност на проблема и мотивация на изследването

Темата на дисертацията е обусловена от необходимостта от разширяване на софийския метрополитен като фактор за устойчив транспорт и намаляване на трафика и замърсяването в столицата. Фокусът е върху строителството в плътно застроена градска среда, където взаимодействието „почва – конструкция –технология“ и управлението на деформациите са критични. Като пример е анализирано разминаването/пресичането на Метролиния 3 под Метролиния 1 в района под  Княжеска градина, в интервала между км 6+380 и 6+680 за Линия 3 и между км 6+600 и 6+550 за Линия 1, при вертикално отстояние едва 140 cm. Задачата е типична за сложни инженерни условия поради експлоатацията на тунелите на Метролиния 1, строгите ограничения по допустими деформации, поддържането в тесни граници на технологичните параметри на ТПМ (в случая EPB) и хетерогенните геоложки и хидрогеоложки условия в Софийската котловина, като надеждността на прогнозите зависи от качеството на данните, избрания конститутивен модел и процедурите по верификация и валидация. Изследването е актуално и насочено към научнообосновано прогнозиране и управление на деформациите при механизирано тунелно строителство в урбанизирана територия.

В структурно отношение дисертационната работата е разделена по следния начин:

- Глава първа

Съдържа уводна част. В нея са дефинирани ясно и конкретно целите и задачите на разработваната докторска работа.

- Глава втора

Има обзорен характер. Направен е сравнителен анализ на конкретните геоложки условия на Софийски метрополитен с обстоятелствата при строителство на други подобни подземни съоръжения в световен аспект. Основно внимание е обърнато на предпоставките и условията за прилагане на тунелопробивна машина. Разгледани са начините на закрепване, ползите от инжектиране и вероятностните причини за сляганията. Описани са числените модели за изчисляване на сляганията. Разгледани са сеизмичните въздействия върху подземната конструкция. Обърнато е внимание на действащата нормативна уредба в Р. България, Европейските стандарти и Еврокодове.

- Глава трета

Изключително подробна и визира определяне на почвеното/земното противоналягане при строителството на тунелен участък от трети Метродиаметър на Софийския метрополитен. Трасето е описано акуратно. Разгледан е конкретен лот от трети Метродиаметър – между Метростанция №8 и Метростанция №9. Анализирани са геоложките условия. Разработена е концепцията на ЕРВ налягането /Earth Pressure Balance/ при работа на ТПМ /Тунелопробивна машина/, в условията на конкретните геоложки дадености. Направени са сравнения на ЕРВ налягане по различни методи. Съпоставките са визуализирани в графичен и табличен вид. Разработен е мониторинг за наблюдение. Описано е калибрирането на кривата на слягане, на база мониторинговите данни. Предлагат се актуализирани стойности на ЕРВ налягане за конкретния участък.

- Глава четвърта

Главата е отделена за възможностите и ползите от численото моделиране при строителство с ТПМ. Направени са модели на земно-скалния масив и взаимодействието му с различни конструктивни материали. Тежестта пада върху моделиране на сегментната облицовка на метротунела. Изведени са основни зависимости и е формулирана оценка за неопределеностите, съотнесени към действащите Еврокодове и нормативна уредба.

- Глава пета

Разделът е обемен и разглежда участъка за пресичане на два Метродиаметъра - М1 и М3 от Софийския Метрополитен. Направена е проверка за приложимостта на ЕРВ технологията, като е търсен балансът на почвеното налягане при пресичане на двете метротрасета. Въз основа на конкретните инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия е изведен коефициент на сигурност. Оразмерени са конструктивните елементи /сегменти/ от първичната облицовка на линия 1 и линия 3. Моделирано е движението на тунелопробивната машина /ТПМ/, като целта е да се избират няколко характерни зони: Неизкопан участък; Изкопан участък с приложено челно налягане пред работното колело; Поддържан участък с двуизмерни елементи, с понижена коравина, използвани за контролирано адаптиране на почвените деформации към коничността на щита на ТПМ; Поддържан участък с двумерни елементи, моделиращи окончателната тунелна облицовка – крепежните пръстени.

Моделирана е коничността на щита посредством двумерни крайни елементи с понижен модул на еластичност, които позволяват деформациите да бъдат прогнозирани. Преместванията в свода са изчислени при челно противоналягане в забоя от Р=150 кРа. Разгледани са и варианти с противоналягане от Р=100 кРа и Р=250 кРа. Анализиран е вариант с тръбен чадър, който се монтира в зоната на пресичане на двата тунела. Направени са изводи и са изведени абсолютните деформации. Направена е крайна съпоставка на моделите за товарните състояния с трите избрани стойности на противоналягане. Като главен извод се налага мнението, че намаляването на вертикалните премествания е силно изразено при екстремно повишаване на челното налягане. Тръбният чадър играе своята положителна роля. Може да се възприема като допълнителна защита при непредвидени ситуации и може да се изгражда без опасност от формиране на мулда на земната повърхност.

- Глава шеста

Заключенията, които са изведени от този раздел са реални и имат ясно изразена практическа насоченост. Извършен е обзор на съвременната нормативна база. Разгледан е конкретен участък от трети метродиаметър. Акцентирани са конкретни стойности на противоналягането по различни методики – „Сингапур“, „Емперичен метод“ и др. Анализирана е реалната мониторингова система при разминаването на Метродиаметри 1 и 3. Създадени са общо шест числени модела, в зависимост от това дали са включени допълнителни мерки за заздравяване на почвения масив при преминаването на тунела от Метродиаметър 3 под съществуващите тунелни тръби на Метродиаметър 1. Дадени са предложения за допълнителни укрепващи мерки, касаещи напрегнатото-деформирано състояние и очакваните премествания.

- Глава седма

Докторантът е обобщил основните изводи. Те в основни линии повтарят написаните заключения. В процеса на работа на ТПМ, противоналягането на забойната камера следва да бъде калибрирано на основата на данни от мониторинг, като се извършват текущи наблюдения на сляганията на земната повърхност и деформациите на прилежащата градска инфраструктура. Препоръчително е при навлизане в зоните на метростанциите ЕРВ налягането да бъде намалявано до нулеви стойности. В тези зони стабилността на забоя се осигурява посредством предварително заздравяване на масива или чрез допълнителни конструктивни решения. Аналогично, при напускането на ТПМ, противоналягането се повишава плавно до достигане в здрава зона и до монтиране на началните пръстени от облицовката. В критични зони, на малка дълбочина или преминаване под съществуващи сгради и съоръжения, противоналягането се подбира изключително акуратно, като се следи внимателно динамиката на пиезометричното ниво и се прави постоянен мониторинг на подземните води.

В тези участъци се прави по-интензивно наблюдение. В изчислителните модели се залагат по-ниски коефициенти на сигурност с цел – минимизиране зоната на влияние около тръбата на тунела.

Сравнението между резултатите от числените модели и стойностите, получени чрез аналитични формули, показва съществено сходство по отношение на определените стойности на противоналягане в забоя. Разгледана е възможността за монтиране на тръбен чадър в зоната на разминаване на два метротунела. Подобна мярка рефлектира в намаляване с около 10% на очакваните деформации. Изграждането на тръбен чадър може да се разглежда като предпазна и препоръчителна мярка за критични участъци.

- Глава осма

В настоящата глава докторантът е извел основните научни и научно-приложни приноси. Те са добре систематизирани и съответстват на проведените изследвания и на съдържанието на докторската работа. Основните от тях могат да бъдат посочени:

- Разработени са обобщени сравнителни таблици, които систематизират изискванията на различни нормативни документи и подходи, като осигуряват практичен инструмент за анализ и избор на проектни решения при тунелното строителство.

- Разработен е алгоритъм за определяне на почвеното противоналягане при строителство с EPB тунелопробивни машини, който интегрира аналитични, емпирични и нормативни подходи. Алгоритъмът осигурява последователна рамка за оценка и проверка на челното налягане при различни геотехнически условия.

- Изведени са процедурите за верификация, валидация и оценка на неопределеностите на числените модели в контекста на геотехнически задачи. Разгледани са основните източници на неопределености, произтичащи от геоложката среда, моделните допускания и входните параметри.

- Формулирана е методика за моделиране коничността на щита на тунелопробивна машина в най-неблагоприятните очаквани условия, характеризирани със загуби на обем VL = 0,65%. Методиката подобрява оценката на деформациите в зоната около тунела.

- Разработен е алгоритъм за числено моделиране по метода на крайните елементи, на процеса на прокарване на тунели с EPB /Earth Pressure Balance/ тунелопробивни машини, който обхваща основните етапи на прокопаване, задаването на лицево противоналягане и взаимодействието между земния масив и конструктивните елементи.

- Глава девета

Докторантът е отделил внимание на насоките за бъдещи изследвания. Планира се разработването на актуализирани и подробно обосновани примерни изчисления, съобразени с новата генерация на Еврокодовете, в контекста на подземното и минно строителство. Това би спомогнало за по-добро разбиране на заложените концепции за надеждност, моделиране и оценка на неопределеностите при проектиране на подземни съоръжения.

Друго важно направление е разширяването на приложимостта на разработените в рамките на дисертационния труд алгоритми. Създадените алгоритми за определяне на EPB противоналягане и за числено моделиране могат да бъдат приложени и към други видове съоръжения, като пътни и железопътни тунели, подземни галерии и минни изработки. Интерес представлява взаимодействието между близко разположени тунели и други подземни съоръжения при сеизмични явления, както и влиянието на това взаимодействие върху напрегнато-деформирано състояние и експлоатационната надеждност на съоръженията.

Забележка

Като недостатък може да се упомене, че посочените множество получени данни и препоръчителни стойности за EPB противоналягане не са проверени като въздействие с теренни геодезически и маркшайдерски замери и не са визуализирани реални мулди на повърхността.

Заключение

Представените документи и материали са в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав и ППЗРАСРБ.

Докторантът е развил много подробно и всеобхватно тезата на докторската работа. Демонстрира добри математически познания, ползва успешно специализирани програмни продукти. Способен е да създава алгоритми, да ги проверява, променя и апроксимира към практиката.

Въпреки направената бележка и въз основа на предоставените ми материали и направеното от мен становище, давам положителна оценка на дисертационния труд  „Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на тунелните конструкции при строителство с тунелопробивни машини в сложни инженерни условия на софийското метро“, представен от маг. инж. Владимир Руменов Пенев, и предлагам на Уважаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „Доктор”  по научна специалност „Подземно строителство“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”.

19.02.2026 г.                                          Изготвил:

гр. София                             		/ проф. д-р инж. Павел Евстатиев Павлов /